Республика Карелия

Общество с ограниченной ответственностью

"ГАЛАНА"

Свидетельство о допуске  № 0055.04-2010-1001054339-П-047 от 29.03.2012г.

Шифр: 33-Г/12 ГП

| Заказчик: | Администрация Ругозерского сельского поселения |
| --- | --- |

Генеральный план

Ругозерского сельского поселения

Муезерского муниципального района

Республики Карелия

Том II.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка.

| Директор ООО "Галана" | С.Ю.Лощилов |
| --- | --- |

|  | Распространение и размножение настоящего тома является исключительным правом ООО "Галана" (письмо №Ц-64/4 от 30.10.94г. Госкомархстроя РФ). |
| --- | --- |

г. Петрозаводск

2012г.

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

Состав проекта

| № пп | Шифр | Наименование | № тома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | 33-Г/12 ГП | Положение о территориальном планировании | I |
| 2 |  | Карты к положениям о территориальном планировании |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  | II |
| 3 | 33-Г/12 ГП | Материалы по обоснованию |  |
| 4 |  | Карты к материалам по обоснованию |  |

Материалы по обоснованию Генерального плана Ругозерского сельского поселения в текстовой форме включают в себя:

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- Оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Карты в составе материалов по обоснованию Генерального плана Ругозерского сельского поселения:

| № пп | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта функциональных зон с указанием планируемых в них объектов регионального значения, объектов местного значения Муезерского муниципального района | 1:10000 |
| 2 | Поселок Ругозеро и поселок Северный. Карта планируемых для размещения объектов местного значения Ругозерского сельского поселения. Карта планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения Муезерского муниципального района. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. Границы зон с особыми условиями использования территорий. | 1:2000 |
| 3 | Поселок Ондозеро. Карта планируемых для размещения объектов местного значения Ругозерского сельского поселения. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. Границы зон с особыми условиями использования территорий. | 1:2000 |
| 4 | Карта объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий | 1:10000 |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 |

Карты – схемы населенных пунктов Ругозерского сельского поселения разработаны на цифровых ортофотопланах в Масштабе 1:2000, предоставленных Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.

Карты – схемы Ругозерского сельского поселения разработаны на цифровой картографической основе М 1: 100 000, предоставленной Министерством строительства Республики Карелия.

Также использованы планово – картографические материалы Администрации Ругозерского сельского поселения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАЗРАБОТАН КОЛЛЕКТИВОМ ООО «ГАЛАНА»

| Директор ООО «Галана» .......................................................................................... |  | С.Ю.Лощилов |
| --- | --- | --- |
| Основные разделы выполнены: |  |  |
| Автор проекта ........................................................................................................... |  | М.И.Петровская |
| Материалы по обоснованию проекта ..................................................................... |  | М.И.Петровская А.Н. Журавлева |
| Развитие транспортной инфраструктуры ............................................................... |  | М.И.Петровская |
| Развитие объектов электроснабжения .................................................................... |  | Т.И.Бокова |
| Развитие объектов тепло- и газоснабжения ......................................................... |  | Н.В.Ильина |
| Развитие объектов водоснабжения и водоотведения ........................................... |  | О.В.Николаева |
| Охрана окружающей среды ..................................................................................... |  | О.В.Николаева |
| Риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Н.В.Ильина |

# ОГЛАВЛЕНИЕ:

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| I. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Ругозерского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального образования. | 7 |
| II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования. | 8 |
| I. Анализ использования территорий поселения | 8 |
| 2. Анализ социально-экономического положения поселения | 14 |
| 2.1. Население. | 14 |
| 2.2. Образование | 21 |
| 2.3. Здравоохранение и социальная защита | 22 |
| 2.4. Культура и библиотечное обслуживание | 24 |
| 2.5. Массовая физическая культура и спорт | 25 |
| 2,6. Общая характеристика земельного фонда | 25 |
| 2.7. Строительство | 26 |
| 2.8.Предприятия бытового обслуживания | 28 |
| 3. Экономическое положение поселения | 29 |
| 4. Особо охраняемые территории и объекты | 41 |
| 4.1 Особо охраняемые природные территории. | 41 |
| 4.2. Историко-культурный потенциал поселения. | 41 |
| 5. Инженерная инфраструктура | 45 |
| 5.1. Энергообеспечение | 45 |
| 5.2. Теплоснабжение и газоснабжение | 45 |
| 5.3. Водоснабжение и водоотведение | 46 |
| 6. Охрана окружающей среды | 51 |
| 7. Возможное направление развития территорий поселения. Функциональное зонирование территорий | 58 |
| III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий | 59 |
| Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющимися линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. | 61 |
| IY. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах объектов регионального значения | 61 |
| Y. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения Муезерского муниципального района, за исключением линейных объектов | 70 |
| YI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 73 |
| YII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Ругозерского сельского поселения, с указанием категорий, к которым планируется отнести эти участки, и целей их планируемого использования | 79 |

# ВВЕДЕНИЕ:

Генеральный план Ругозерского сельского поселения разработан ООО «Галана» по заданию Администрации Ругозерского сельского поселения  (Муниципальный Контракт № 2аэф-12 от ноября 2011 года).

Генеральный план рассматривается в административных границах Ругозерского сельского поселения, которое входит в состав Муезерского муниципального района.

Территория Ругозерского сельского поселения граничит (является смежной) с территориями Сосновецкого сельского поселения, Чернопорожского сельского поселения, Ледмозерского сельского поселения, Муезерского городского поселения, Паданского сельского поселения. Границы Ругозерского сельского поселения установлены Законом Республики Карелия от 01.11.2004 N 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

В состав поселения входят населенные пункты:

- п. Ругозеро

- п. Северный

- п. Ондозеро

Административным центром Ругозерского сельского поселения является поселок Ругозеро, который расположен на расстоянии 95 км от пос. Муезерский.

Площадь территории Ругозерского сельского поселения 3990 кв.км.

Численность населения Ругозерского сельского поселения 909 человек.

Генеральный план Ругозерского сельского поселения разработан на основании документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;

- Федеральный закон от 20.03.2011г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования»;

- Федеральный закон от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «Земельный кодекс»;

- Федеральный закон от 04.12.2006г. № 210-ФЗ «Лесной кодекс»;

- Федеральный закон от 21.12.2004г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Республики Карелия от 01.11.2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденные Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П;

- Другие нормативные документы.

Кроме того, в основу градостроительного развития поселения на период до 2032 года положены стратегические цели и задачи, принятые в следующих документах:

- Стратегия социально-экономического развития РК до 2020 года, утвержденная Постановлением Законодательного собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1775-IY ЗС;

- Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года, утвержденная Постановлением Законодательного собрания Республики Карелия от 24 февраля 2011 года № 1995-IY ЗС;

На основе республиканских целевых программ:

- "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года". (Постановление ЗС РК от 09.11.2006 N 49-IV ЗС);

- "Развитие кадрового потенциала Республики Карелия" на период 2008-2012 годов" (Распоряжение Правительства РК от 01.04.2008 N 142р-П),

- "Социальная поддержка инвалидов в Республике Карелия" на 2008-2011 годы" (Распоряжение Правительства РК от 30.01.2008 N 44р-П);

- "Сохранение генофонда карельской березы и воспроизводство ее ресурсов в целях промышленного освоения на территории Республики Карелия" на 2008-2015 годы" (Распоряжение Правительства РК от 30.09.2008 N 387р-П);

- "Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-2011 годы" («Карелия территория согласия») (Распоряжение Правительства РК от 25.01.2007 N 22р-П);

- "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года" (Распоряжение Правительства РК от 25.09.2006 N 284р-П);

- Схема территориального планирования Республики Карелия, разработанная ФГУП РосНИПИ Урбанистики по заданию Правительства Республики Карелия в 2006-2007гг.;

- Схема территориального планирования Муезерского муниципального района, разработанная ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля» Петрозаводский филиал», Учреждением Российской академии наук Институт экономики КарНЦ РАН;

Региональным центром новых информационных технологий ПетрГУ в 2010 году;

При разработке Генерального плана использованы материалы:

- Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Карелия;

- Администрации Ругозерского сельского поселения;

- Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Республики Карелия;

- Учтены предложения заинтересованных лиц.

# Сведения о планах и программах комплексного социально – экономического развития Ругозерского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального образования.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2033 года, с выделением первой очереди до 2023 года и второй очереди до 2033 года. Выбор даты окончания реализации проектного периода – 2033 г. связан с временными ориентирами, обозначенными Градостроительным кодексом РФ.

Первая очередь Генерального плана разработана на основе Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года, республиканских целевых программ, а также специализированных отраслевых программ и проектов, реализуемых на территории поселения.

Вторая очередь Генерального плана может являться основополагающим документом для разработки стратегий и программ социально-экономического развития  поселения и инвестиционных программ субъектов естественных монополий в период от 2022 года до 2032 года.

В целом этапы реализации Генерального плана Ругозерского сельского поселения и их сроки определены органами местного самоуправления поселения, исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских целевых программ, в части, затрагивающей территорию поселения, а также приоритетных национальных проектов.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ только утвержденный Генеральный план дает возможность разрабатывать проекты планировки и проекты межевания для вновь осваиваемых территорий, разрабатывать и утверждать Правила землепользования и застройки. Наличие этих основополагающих градостроительных документов упрощает как порядок согласования градостроительных решений, так и оценку объектов недвижимости и принятие решений, связанных с выбором земельных участков для нового строительства.

В настоящее время Программа социально – экономического развития Ругозерского сельского поселения находится в стадии разработки.

# Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.

## II.I. Анализ использования территорий поселения

Целью разработки раздела является анализ и оценка природных условий и ресурсов рассматриваемой территории с точки зрения возможности их наиболее рационального и комплексного использования в интересах эффективного развития и размещения производственной и непроизводственной сфер поселения, охраны и улучшения окружающей среды.

Основными задачами являются:

- Характеристика природных условий и ресурсов с учетом их динамики в результате хозяйственной деятельности;

- Оценка влияния природной среды на характер использования территории;

- Определение оптимальных объемов использования природных ресурсов.

Указанные задачи решаются путем пофакторного анализа природных условий с последующей комплексной оценкой территории, в результате которой выделяются зоны, благоприятные для того или иного вида хозяйственной деятельности.

Важнейшей задачей при создании Генерального плана Ругозерского сельского поселения является выявление территориальных ресурсов поселения, т.е. «фонда» строительных площадок, которые наиболее эффективно могут быть использованы для размещения селитебной, ландшафтно-рекреационной, производственной функциональных зон и др. территорий.

## 1. Оценка природных условий и ресурсов

### 1.1. Климат

Климат района умеренно-континентальный с чертами морского. Преобладают воздушные массы с Атлантики, в результате которых зима - мягкая продолжительная, лето - короткое и прохладное.

Частые циклоны обуславливают значительную облачность, осадки и неустойчивый режим погоды. Наличие расчлененного рельефа и большого числа озер и болот способствуют некоторой дифференциации местного климата.

Территория района в холодный период получает мало солнечного тепла, летом радиационный баланс возрастает в связи с большой продолжительностью дня. Среднегодовой радиационный баланс 28-29ккал/кв.см. Продолжительность солнечного сияния 1600 часов за год.

Климатическая характеристика приводится по метеостанциям района.

Температура января - самого холодного месяца -11,2-11,6о. Абсолютный минимум по составил -49о, продолжительность устойчивых морозов более 4-х месяцев, но возможны и оттепели.

Температура июля, самого теплого месяца 15-16о, абсолютный максимум 34о. Наиболее теплый период со среднесуточной температурой выше 15о длится 25-35 дней. Продолжительность безморозного периода 115-120 дней, период активной вегетации растении -3 месяца.

Территория районов избыточно увлажнена, в среднем за год выпадает около 500 мм осадков. Летом и зимой осадки продолжительные и мало интенсивные. Устойчивый снежный покров лежит 5,5 месяцев с середины ноября до конца апреля. Высота снежного покрова достигает наибольших значений в марте в лесу 70-80 см, на открытых участках 45-50 см.

Ветровой режим характерен преобладанием в течение всего года, особенно в холодный сезон юго-западных и южных ветров. Средние скорости ветра мало меняются в течение года, достигая наибольших значений в начале зимы (4,0 м/сек). Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек. Сильных ветров почти не бывает, вследствие значительной залесенности территории. Повторяемость метелей 20-25 дней в году. Туманы отмечаются 30-35 дней в году.

### 1.2. Рельеф и геологическое строение

В орографическом отношении большая часть территории района расположена в пределах Западно-Карельской возвышенности. Преобладающие высоты 200-300 м.

По характеру рельефа территория занятую холмистой моренной равниной с отдельными холмами и участками грядово-холмистого рельефа.

Гряды имеют крутые обрывистые ступенчатые склоны, часто изобилуют скально-глыбовыми россыпями. Вершины гряд гребне-образные или уплощенные. Гряды разделяются узкими глубокими ложбинами, часто занятыми или заболоченными. Относительные превышения колеблются от 15-40 м до 217 и, преобладают 60-100 м.

Холмистая равнина представляет чередование увалообразных холмообразных повышений протяженностью 0.5 -2 км, ориентированных в северо-западном и северном направлениях, разделяющими плоскими или слабо вогнутыми чашеобразными понижениями, часто заболоченными. Относительные превышения колеблются от 5-10 м до 30 м.

Водноледниковые формы рельефа – флювиогляциальная и озерно-ледниковая равнина имеют ограниченное распространение. Поверхность слабоволнистая, местами плоская, отмечается поверхностное заболачивание.

Рассматриваемая территория богата озерами. Большинство озер ледникового происхождения, отличаются небольшими размерами. Ориентированность озер совпадает с ориентированностью рельефа. Для мелких озер характерны заболоченные берега, торфянистое или илистое дно.

#### 1.3 Водные ресурсы

#### Поверхностные воды

На территории Ругозерского сельского поселения располагаются следующие поверхностные водные объекты:

Озера на территории Ругозерского СП

| Название | Площадь (кв.км) | Водоохранная зона, м |  | Название | Площадь (кв.км) | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пойдомсъярви | 1,3 | 50 |
| Ругозеро | 10,7 | 50 |  | Шуоярви | 1,0 | 50 |
| Пуглозеро | 2,5 | 50 |  | Бол. Елмъярви | 2,3 | 50 |
| Евжозеро | 4,9 | 50 |  | Елиозеро | 57,0 | 50 |
| Карниозеро | 3,2 | 50 |  | Унусозеро | 8,2 | 50 |
| Уаманчи | 1,2 | 50 |  | Рокшозеро | 8,5 | 50 |
| Ванчозеро | 4,9 | 50 |  | Лаяни | 1,9 | 50 |
| Силькаярви | 3,2 | 50 |  | Ондозеро (является границей с Чернопорожским СП) | 185,6 | 50 |

Реки на территории Ругозерского СП

| Название | Протяженность, км | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- |
| Шуовини |  | 50 |
| Унга |  | 50 |
| Онда | 197 | 200 |
| Гогузоя |  | 100 |
| Койву |  | 100 |
| Пяльга |  | 50 |
| Мойнан- Аминдомаоя | 24 | 100 |

Озеро Ругозеро - расположено в средней Карелии, относится к бассейну Белого моря. Протяжённость озера с севера на юг 8.3 км, при общей площади поверхности 10.70 км2. Наибольшая ширина 2.3 км в северной трети озера. К югу озеро сужается и имеет ширину около 1 км. Озеро Ругозеро является мелководным. В северной части озера впадина диаметром около 1 км, глубиной 7.9 метров (максимальная глубина озера).
Поверхность дна озера покрыта в основном илом, и только у берегов дно песчаное. Берега озера образуют песчаные пляжи, но на восточной стороне попадаются каменистые участки ( в основном мысы ). Южный и северный берега заболочены. Ругозеро считается пресным проточным водоёмом, так как в него впадает множество ручьёв, в северной части вытекает небольшая мелководная речка - Руга. Кроме этого в озере множество подземных вод, есть даже теплые. В период образования ледяного покрова особенно заметны места выхода тёплых вод, в тёплые зимы такие места льдом не затягиваются.
Зимой средняя толщина  ледяного покрова 55 - 60 см из года в год, но в некоторые зимы , когда t0 возд.= -30 -350  С, максимальная толщина льда достигала отметки 1 метр.
Температура воды зимой в верхних слоях от 00 до -0.20 C. На глубине 2 метра  tводы = +1.2 +1.40 С. На глубине 5 метров t0воды= +30 C. На глубине 7 метров t0воды - от +30 до +40 C ( максимум зимнего времени ). В тёплые зимы температура повышается до +50 C. Летом t0воды - от +24 до +26 C ( если тёплое и даже жаркое лето ). Причём такая температура может быть на всех глубинах ( в ветреную погоду ). Средняя температура воды летом от +15 до +18 C.  Донное население озера по литературным источникам достаточно не изучено.Озеро Ругозеро – слабо зарастающее. Отмечены наиболее известные макрофиты: кубышка, кувшинка белая, гречиха. Местами образуются густые заросли тростника. Особенно густая поросль тростника наблюдается в районе сброса коммунально-бытового стока, а так же в районе сброса молочно-товарной фермы.
Ихтиофауна Ругозера представлена 11 видами: плотва, лещ, язь, уклейка, окунь, щука, налим, ерш, ряпушка.

#### Подземные воды

Территория СП расположена в пределах Балтийского гидрогеологического массива. Изученность района очень слабая.

Подземные воды распространены повсеместно и приурочены к четвертичным отложениям и к трещиноватой зоне коренных пород архея и протерозоя.

Воды четверичных отложений приурочены ко всем генетическим разностям пород.

Воды порово-пластовые безнапорные. Глубина залегания вод зависит от рельефа местности.

В пределах холмов и гряд залегают на глубине от 0,5 -6 м до 15-40 м, а в проникновениях рельефа и на равнинах участках 0,2 - 4 м.

Мощность водосодержащих пород в среднем колеблется от 3 – 6 м до 10 м.

По степени обводненности четвертичные отложения слабо водообильные. Дебиты скважин и колодцев изменяются от 0,25 - 0,5 л/сек. До 1,0 – 1,7 л/сек.

Наибольшей водообильностью отличаются на отдельных участках камовые и озоновые образования. Возможный дебит скважин и колодцев из этих отложений может достигать 1-5 л/сек. По химическому составу воды пресные с минерализацией 0,1-0,4 г/л, гидрокарбонатные натриевые. Общая жесткость не превышает 5 мг/экв./л.

Подземные воды коренных пород. С дочетвертичными породами кристаллического фундамента. В основном интрузивными породами связаны трещинные воды. Водообильность пород находится в прямой зависимости от степени их трещиноватости.

Трещиноватость пород преимущественно слабая и неравномерная. Мощность трещиноватой зоны вулканогенно-осадочных пород 30-60 м, редко до 100-150 м, интрузивных 20-50 м. С глубиной трещиноватость затухает и породы практически становятся безводными.

Дебиты скважин составляют 0,01-0,5 л/сек., редко 1 л/сек и более, дебиты источников от 0,01-0,5 л/сек до 2-4 л/сек.

Ввиду отсутствия выдержанных водоупоров и преобладания в составе песчаных и супесчаных образований со значительным содержанием гравия и гальки, воды четвертичных оположений гидравлически связанны с водами верхней трещиноватой зоны коренных пород.

Как видно из приведенной характеристики, на территории района практически нет водоносных горизонтов, которые могли бы служить источником централизованного водоснабжения поселков виду слабой водообильности пород. Кроме того, в связи с отсутствием в кровле пород регионального водоупора, воды четвертичных отложений и коренных пород подвержены поверхностному загрязнению

В настоящее время воды четвертичных отложений и очень незначительно коренных пород используется для водоснабжения отдельными населенными пунктами посредством колодцев и скважин глубиной соответственно 0,5-12 м и 20-91 м.

Территория района в целом не обеспеченна пресными подземными водами.

### 1.4.   Охотничье-промысловые ресурсы

Территория Ругозерского поселения  расположена в Муезерском районе, который относится к подзоне средней тайги и отличается сравнительно высокой мозаичностью охотничий угодий. Наличие еловых, смешанных и лиственных лесов, а также угодий измененных вследствие антропогенных факторов, определяет богатый видовой состав и численность охотничьих животных. Наиболее распространены по лесной полосе: заяц-беляк, белка, горностай, лисица, рысь, лось, куница. Из птиц, живущих постоянно – рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка.

Основные биотехнические мероприятия:

  - Группа мероприятий по мелиорации охотничьих угодий. В нее входят мероприятия, улучшающие кормовые, защитные и гнездовые свойства угодий: посадка кормовых растений; омолаживание ивняков и осинников; разрубка полян; известкование лугов, внесение удобрений и др.

  - Подкормка: устройство подкормочных точек и сооружений, производство и хранение кормов др.

  - Расселение охотничьих животных.

  - Предупреждение гибели животных от стихийных бедствий и сельхозмашин.

  - Регулирование численности животных, наносящих вред.

  - Ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных.

Биотехнические мероприятия проводятся в соответствии с нормативами. Согласно Правилам охоты в Карелии, ежегодно устанавливаются сроки охоты и разрешенные объемы добычи животных, а также санкции к нарушителям Правил.

Институтом леса КНЦ РАН (см. работу «Фактор биоразнообразия и комплексная продуктивность лесных экосистем северо-запада таежной зоны европейской части России», Петрозаводск, 2002г., стр. 81 - 88) предложена система природопользования, ориентированная на совмещение интересов лесного и охотничьего хозяйств.

В условиях северо-запада таежной зоны России, в том числе в Республике Карелия, формирование угодий с приоритетом интересов охотничьего хозяйства экономически нецелесообразно. Достаточным является совмещение интересов охотничьего хозяйства с приоритетами, определяемыми целевым назначением лесов. Местом формирования охотничьих угодий являются леса II и III групп.

В основу системы хозяйства в пределах охотничьих угодий положены нормативы, установленные для эксплуатационных лесов и дополненные специальными мероприятиями.

Хотя охотничьи хозяйства рекомендуется создавать в лесах II и III групп, для сохранения охотничьей фауны аналогичные мероприятия (с некоторыми отличиями) следует осуществлять и при проведении рубок главного пользования в лесах I группы.

Ожидается, что при выполнении рекомендованного комплекса мероприятий продуктивность охотничьих угодий возрастет в 2 – 4 раза и сохранится видовое разнообразие охотничьих животных (в первую очередь аборигенных таежных видов), сохранится возможность регулирования биологического разнообразия и ресурсов флоры и фауны исходя из поставленных целей.

### 1.5.  Почвенные ресурсы

Район входит в северную почвенную подзону и отличается малой почвенной разностью. Наибольшее распространение получил подзолистый и болотный тип почвообразования.

Минеральные почвы развиты слабо. Большинство из них находится на первых стадиях почвообразования. Процессы почвообразования прослеживаются в глубину не более 30-50 см, ниже залегает материнская порода. На всех элементах рельефа почвообразование проходит по типу поверхностных подзолов.

По механическому составу описываемые почвы представлены крупнозернистыми песками и отличаются высоким содержанием обломков кристаллических пород и валунов. В местах пересеченного рельефа распространены простые щебеночные почвы, на выходах коренных кристаллических пород или на каменных россыпях. Почвы представляют собой тонкий слой грубо разложившейся лесной подстилки, подстилаемой скалой, либо обломками кристаллических пород с небольшим содержанием мелкозема.

Характеристика преобладающих почв района:

Подзолы иллювиально-гумусовые. Повсеместно встречаемые почвы. Для них характерно высокое содержание гумуса в иллювиальном горизонте и глубокое его проникновение в толщу почвы, кислая реакция, степень насыщенности основаниями составляет 60-70%. При освоении требуют больших доз извести, внесения комплекса органических и минеральных удобрений.

Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые. Преобладающие почвы, они занимают около 50% площади района. Подразделяются на подзолы маломощные и среднемощные. Формируются на песчаных отложениях пологих склонов холмов и гряд. По морфологическим признакам и физико-химическим свойствам эти почвы отличаются большой мощностью иллювиальных горизонтов и накоплением в них органо-минеральных соединений. Количество гумуса в почве колеблется в пределах 5%, кислотность 4,2-4,6, сумма обменных оснований 2,2 мл.экв на 100гр. почвы. Повышенное содержание кальция и фосфора в подстилке. Чаще всего заняты смешанным хвойным лесом, заболачивания почв не наблюдается. Эти почвы имеют высокое потенциальное плодородие для лесных культур.

Подзолы иллювиально-железистые. Мелкоконтурно встречаются по всей территории района. Подразделяются на подзолы среднемощные языковатые на супесчаных отложениях, встречаются в виде небольших участков на склонах песчаных холмов и гряд. В отличии от предыдущих почв имеют меньшее накопление гумусово-железистых соединений в иллювиальном горизонте. Содержание гумуса 0,1%, кислотность 3,0-3,9. Имеют только лесохозяйственное значение.

Подзолы торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые. Встречаются только по северо-западной и юго-восточной границе района. Развиваются в понижениях на породах легкого механического состава. Содержание гумуса колеблется от 2-3% до 3-8% в иллювиальном горизонте, реакция кислая 3,0-4,0, емкость поглощения 2-4 мг.экв. на 100 гр. почвы. При освоении достаточно выборочного осушения, подбора влаголюбивых трав и агромелиоративных мероприятий.

Торфяные и торфяно-глеевые верховых болот. Наиболее часто встречаемый тип болот. Они занимают вынутые участки и бессточные понижения. Имеют хорошо выраженный микрорельеф. Эти болота отличаются самыми низким плодородием торфяной зелени. Зольность торфа - 1,5-3,0%, кислотность 2,6-3,9, мощность торфа достигает 5-6 метров. Эти торфяники наименее отзывчивы на осушение. Торф верховых болот может быть использован только как удобрение и в качестве подстилки.

Торфяные и торфяно-перегнойно-глеевые переходных болот. Болота переходного типа развиваются в условиях слабопроточного увлажнения вдоль восточной границы района. Торф умеренной зольности 3,5-8%, кислотность 2,8-4,5, степень разложения 13-40%. При осушении требуют известкования, внесения больших доз фосфорных и калийных удобрений.

### 1.6.  Растительность

По геоботаническому районированию Яковлева Ф.С. и Воронова В.С. (1959 г.) территория входит в округ елово-сосновых зеленомошных лесов Западно-Карельской возвышенности.

Район находится севернее южной границы северотаежной полосы. Округ характеризуется преобладанием сосновых лесов (70%) и меньшей площадью еловых лесов (19-20%), остальную площадь занимают производные мелколиственные леса (9-10%).

Наиболее распространенными являются сосняки зеленомошные (55%). Из них сосняки воронично-брусничные распределены на верхних участках гряд, на склонах озов в комплексе с сосняками лишайниковыми. Сосняки воронично-черничные приурочены к верхним и средним частям склонов крупных и мелких гряд, на склонах северной экспедиции озов и на слабо пониженных равнинах. Сфагновые сосняки занимают окраины крупных болот и полностью многие мелкие болота между озами. Причем преобладают сосняки багульниково-сфагновые, а сосняки осоково-сфагновые занимают вдвое меньшую площадь.

Еловые леса малочисленны, распределены главным образом на склонах крупных гряд, реже по окраинам болот и в долинах рек. Приурочены к южной половине района.

Ельники зеленомошные занимают вдвое больше площадь (около 13%) чем ельники долгомощные и сфагновые. Сравнительно широко распространены ельники болотно-травяные. В этих ельниках среди обычного крупного разнотравно-папоротникового покрова встречаются кислица и некоторые дубровные травы: перловник поникший, вороний глаз, сочевичник весенний и ландыш, что еще более украшает леса района.

В приозерных котловинах района немало ценных лугов. Преобладающих формациями суходольных лугов являются полевично-мелкотравные и щучково-мелкотравные луга. Преобладают влажные крупноосоково-вейниковые травостои. Сенокосы малоурожайные, но выполнение мероприятий по улучшению сенокосов позволит повысить их урожайность.

Болота представлены в основном верховыми типами и аапа-типами.

В растительном покрове болот господствующих олиготрофные виды сфагновых мхов с участием пушицы, шейхцерии, болотных кустарничков. Из древесных пород встречается только угнетенная сосна.

Для болот аапа характерны кочковато-мочажинные и кочковато-топяные комплексы. В мочажинах и топях развиты: осока топяная, трифоль, сфагнум, хвощ, осока, малиния и др. Центральная часть – низинная топь – окружена переходными и кизинными торфяниками, на которых развивается подбел, клюква, осока, вахта, сфагнум.

Не менее широко распространены переходные болота лесотопяного подтипа.

Во флоре района немало редких и ценных представителей. Здесь произрастают башмачок настоящий, лобелия Дортмана и др. растения, занесенные в «Красную Книгу СССР». Редкие растения - василистник кемский, воронец колосистый, зверобой пятнистый, вороний глаз и др.

Особую роль, как резервата и естественного северного лесопитомника местной флоры, выполняет Костомукшский заповедник.

Большое значение для района имеют ягодные и грибные ресурсы. Из ягод наибольшее распространение и хозяйственное значение имеют: брусника, черника, клюква; из грибов – подосиновик, волнушка, белые, грузди и др.

Возможна заготовка лекарственного сырья – лист брусники, березовые почки и др.

## Анализ социально – экономического положения поселения

### 2.1. Население

При разработке основных направлений развития территории Ругозерского сельского поселения, оценке ее потенциала учитываются особенности современной демографической ситуации.

Население – это современная и прогнозируемая численность, состав, квалификация и другие характеристики – важнейшая исходная основа разработки Генерального плана Ругозерского сельского поселения.

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан Российской Федерации по обеспечению условий для устойчивого демографического развития страны разработана Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, которая утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351.

Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.

Настоящей Концепцией, разработанной в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права в области народонаселения и с учетом отечественного и зарубежного опыта, определяются цели, принципы, задачи и основные направления политики Российской Федерации в области народонаселения на период до 2025 года.

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации в значительной степени обусловлена социально-экономическими процессами, происходящими в ХХ веке. Во второй половине прошлого века в Российской Федерации ежегодно рождалось 2-2,5 млн. детей, умирали 1-1,5 млн. человек.  Продолжительность жизни граждан постоянно увеличивалась и приближалась к показателям европейских стран. Средняя продолжительность жизни в 1990-1991 годах составляла 68 лет.

С 1992 года началось стабильное сокращение уровня смертности над уровнем рождаемости (естественная убыль населения). В течение последних 15 лет в России ежегодно умирали более 2 млн. человек, что в расчете на 1000 человек в 2 раза больше, чем в европейских странах и США, в 1,5 раза больше, чем в среднем в мире, а ежегодно рождались в этот период 1,2-1,5 млн. человек.

По показателю ожидаемой продолжительности жизни населения, особенно мужчин, Россия все больше отстает от экономически развитых стран: в 2006 году ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации составила в среднем 66,7 года, в том числе мужчин – 60,6 года, женщин – 73,1 года.

Начиная с 2000 года в Российской Федерации отмечается рост рождаемости. Вместе с тем уровень рождаемости пока еще недостаточен для обеспечения воспроизводства населения.

Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению населения. Если в 1992 году численность женщин в возрасте старше 55 лет и мужчин в возрасте старше 60 лет составляла 19,3 процента всего населения, то в 2006 году – 20,4 процента.

По пессимистическому варианту прогноза предположительной численности населения Российской Федерации, рассчитанному на основе динамики демографических процессов в 2000-2005 годах без учета программ по улучшению здоровья населения, сокращению уровня смертности и увеличению уровня рождаемости, население России сократится к 2015 году на 6,2 млн. человек (44 процента) и составит 136 млн. человек, а к 2025 году – 124,9 млн. человек.

Ожидаемая продолжительность жизни уменьшится до 64,5 года, более чем на 18 процентов уменьшится численность женщин репродуктивного возраста, увеличится доля граждан старше трудоспособного возраста.

Развитие ситуации по данному сценарию, помимо демографических потерь, неблагоприятно скажется на основных показателях социально-экономического развития страны, прежде всего на темпе роста валового внутреннего продукта и обеспеченности трудовыми ресурсами, потребует структурных и качественных изменений в системе оказания медицинской и социальной помощи с учетом увеличения доли граждан старшего возраста.

Реализация демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года будет осуществляться в три этапа.

На первом этапе  (2007-2010 годы) созданы условия, позволяющие уменьшить остроту демографического кризиса, сформировать правовую, организационную и финансовую базу для наращивания дальнейших условий по поддержке и закреплению позитивных тенденций к началу 2011 года.

На втором этапе (2011-2015 годы) будет продолжено осуществление мероприятий по стабилизации демографической ситуации. Основной акцент будет сделан на внедрение программы здорового образа жизни, реализации специальных мер по содействию занятости женщин, имеющих детей, проведение мероприятий по профилактике и своевременному выявлению профессиональных заболеваний, осуществлении программы поэтапного сокращения рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного здоровья населения условиями труда.

По итогам реализации второго этапа предполагается к 2016 году:

- Стабилизировать численность населения на уровне 142-143 млн. человек;

- Увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет;

- Увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, на треть снизить уровень смертности населения;

- Уменьшить отток квалифицированных специалистов, увеличить объемы привлечения на постоянное место жительства в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи, обеспечить на этой основе миграционный прирост на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно.

На третьем этапе (2016-2025 годы) предусматривается  на основе оценки влияния реализуемых проектов и программ на демографическую ситуацию проводить мероприятия по упреждающему реагированию на возможное ухудшение демографической ситуации в стране.

К 2025 году предполагается:

- Обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счет замещающей миграции) до 145 млн. человек;

- Увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;

- Увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза;

- Обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно.

Изменение численности населения  Ругозерского сельского поселения

Для анализа демографической ситуации на территории поселения рассмотрены показатели и выполнено их сравнения по Республике Карелия, Муезерского муниципального района и Ругозерского сельского поселения.

Таблица № 1. Территория, численность населения, плотность населения, административно-территориальное деление Республики Карелия, Муезерского муниципального района, Ругозерского сельского поселения (на 01.01.2011 года).

|  | Территория кв.км | Численность населения (чел.) на 01.01.2011 | Число жителей на 1 кв.км | Города | Сельские населенные пункты | Место занимаемое муницип. образов. по числ. населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Карелия | 180520 | 644200 | 3,6 | 3 | 775 | - |
| Муезерский муниципальный район | 17660 | 12199 | 0,8 | 1 | 23 | в РК 7 |
| Ругозерское сельское поселение | 3990 | 909 | 0,2 | - | 3 | в Муезерском районе 6 |

Из таблицы № 1 видно, что:

- площадь территории Ругозерского сельского поселения составляет 2,2 % от площади территории Республики Карелия и 22,6 % от площади территории Муезерского муниципального района, т.е. примерно 1/4 часть территории района;

- численность населения Ругозерского сельского поселения составляет 0,14 % от численности населения Республики Карелия, 7,5 % от численности населения Муезерского района.

В целом за период с 2001 по 2010 годы население Муезерского муниципального района сократилось на 4322 человека, в том числе:

- Городское население - на 1367 человек (в среднем ежегодно на 1,51%);

- Сельское население - на 2955 человек (в среднем ежегодно на 2,04%).

Фактически это происходит только за счет естественной убыли, так как значительного оттока населения не наблюдается.

По информации Администрации Ругозерского сельского поселения численность населения поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице № 2.1.

Таблица № 2.1. Динамика изменения общей численности населения (человек) на территории Ругозерского сельского поселения в разрезе населенных пунктов.

| № пп | Населенный пункт | 2001г. | % численности населения за 2001 год | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | % численности населения за 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ругозеро | 908 | 78,8 | 891 | 879 | 867 | 844 | 818 | 805 | 754 | 777 | 760 | 753 | 753 | 82,8 |
| 2 | п.Северный | 3 | 0,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,3 |
| 3 | п. Ондозеро | 241 | 20,9 | 228 | 220 | 212 | 201 | 190 | 179 | 173 | 169 | 159 | 153 | 153 | 16,9 |

За период с 2001 по 2012 гг. численность населения поселения сократилась на 246 человек или на 21 %.

За период с 2001 по 2012 гг. во всех населенных пунктах, кроме п. Северный, наблюдается уменьшение численности населения.  В п. Северный стабильная численность населения.

В процентном соотношении, если сравнить 2001 и 2012 гг.,  численность населения п. Ругозеро от общей численности, составляет 82,8 % в 2012г, что по сравнению с 2000г. составляет + 4 %, в п.Ондозеро – 16,9 %, что по сравнению с 2001г. составляет (-4%) В п.Северный процентное соотношение остается на постоянном уровне.

Таблица № 2.2. Динамика изменения общей численности домохозяйств (единиц) на территории Ругозерского сельского поселения в разрезе населенных пунктов.

| № пп | Населенный пункт | 2001г. | % численности домохозяйств 2001 год | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | % численности домохозяйств 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ругозеро | 407 | 71,3 | 398 | 392 | 386 | 383 | 371 | 370 | 362 | 355 | 348 | 332 | 330 | 74 |
| 2 | п.Северный | 2 | 0,35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,45 |
| 3 | п. Ондозеро | 162 | 28,35 | 161 | 155 | 154 | 149 | 142 | 140 | 134 | 130 | 120 | 115 | 114 | 25,55 |

За период с 2001 по 2012 гг. численность домохозяйств поселения сократилась на 125 единиц или на 21,9 %.

За период с 201 по 2012 гг. во всех населенных пунктах, кроме п. Северный, наблюдается уменьшение численности домохозяйств.  В п.Северный– наблюдается стабильное количество домохозяйств.

Миграционные процессы

Сравнительно суровый климат Карелии, ее удаленность от основных источников миграционных потоков не позволяют рассчитывать на большой приток мигрантов, в том числе и беженцев.

Таблица 3. Общие итоги миграции населения на территории Муезерского муниципального района (человек)

| На 01.01. | Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001г. | 277 | 519 | -242 |
| 2002 г. | 227 | 533 | -306 |
| 2003 г. | 296 | 345 | -49 |
| 2004 г. | 311 | 421 | -110 |
| 2005 г. | 324 | 425 | -101 |
| 2006 г. | 318 | 410 | -92 |
| 2007 г. | 294 | 454 | -160 |
| 2008г. | 323 | 431 | -108 |
| 2009г. | 305 | 285 | 20 |
| 2010 г. | 287 | 263 | 24 |

Как видно из таблицы № 3 в среднем по Муезерскому району за период с 2002 по 2010 годы миграционный прирост (убыль) населения до 2008 года наблюдалась убыль населения, начиная с 2009 года идет постепенный миграционный прирост населения.

Выбор места переезда мигрантов на первом этапе детерминирован родственными связями, которые помогают им решать на новом месте проблему жилья и работы.

Таблица 4. Сведения о социально – демографическом составе населения Ругозерского сельского поселения за 2011 год (человек)

| Показатели | Всего по поселению |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения, всего*, из них: | 909 |
| мужчины | 422 |
| женщины | 487 |
| Возрастной состав постоянного населения* |  |
| 0-9 лет | 94 |
| 10-15 лет | 56 |
| Трудоспособного возраста, всего, из них | 501 |
| Мужчины 16-59 лет | 215 |
| Женщины 16-54 лет | 286 |
| Лица пенсионного возраста | 258 |
| Из численности постоянного населения заняты трудовой деятельностью, всего*, из них: | 262 |
| В организациях всех форм собственности | 262 |
| На территории поселения по месту постоянного проживания | 196 |
| На территории другого поселения | 35 |
| В крестьянских (фермерских) хозяйствах | 5 |
| Предпринимательской деятельностью, индивидуальным трудом | 26 |
| Из численности постоянного населения не заняты трудовой деятельностью, всего**, из них: | 239 |
| Граждане с ограниченными возможностями (инвалиды) | 121 |
| Молодежь 16-29 лет, всего, из них: | 60 |
| мужчины | 24 |
| женщины | 36 |
| Из численности постоянного населения учащиеся общеобразовательных учреждений, всего**, из них: | 96 |
| 1-4 классы | 41 |
| 5-8 классы | 36 |
| 9 класс | 8 |
| 10 класс | 4 |
| 11 класс | 7 |

* по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

** прогноз по состоянию на 1 сентября года, следующего за отчетным

Продолжительность жизни

Продолжительность жизни – один из важных социальных индикаторов, позволяющий судить о качестве и уровне жизни населения. Он характеризует одновременно общий уровень социального развития и уровень развития человеческого потенциала. И по оценкам ООН, российский показатель продолжительности жизни соответствует территориям с низким уровнем человеческого потенциала. В Карелии продолжительность жизни находится на низком даже для России уровне. Если среднероссийский показатель составляет 57,8 лет у мужчин и 71,2 лет у женщин, то в Карелии он равен 55,9 и 69,7 лет соответственно. В последние десятилетия отмечалось снижение этих показателей как в Карелии, так и в России в целом. По сравнению с 1989 г. продолжительность жизни женщин сократилась на 4,5 лет, а мужчин – даже на 7,9 лет.

Наряду с сокращением продолжительности жизни в республике продолжается и свойственная всей стране тенденция старения населения. По сравнению с 1989 годом средний возраст жителей увеличился на 4,1 года и составил 37,4 лет. Для женщин этот показатель равен 39,7 лет, для мужчин - 34,8 года.

Прогноз численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Ругозерского сельского поселения принимались во внимание следующие обстоятельства:

- Все имеющиеся для Республики Карелия прогнозы численности населения на 2025 год:

прогноз по предложениям «Доктрины развития Северо-Запада России» (Центр стратегических разработок Северо-Запад);

- прогноз Федеральной службы государственной статистики – численность всего населения Республики Карелия – 616,8 тыс.чел., в том числе сельского населения – 94,7 тыс.чел.;

- прогноз в соответствии со Стратегией социально-экономическго развития Республики Карелия (КНЦ РАН, 2005 г.) – 577 тыс. чел.

- Тенденции всех прогнозов численности населения по России в целом (Госкомстат РФ, Центр демографии и т.д.).

-  Особенности современной демографической ситуации в Сегежском муниципальном районе и Валдайском сельском поселении.

Генеральным планом Ругозерского сельского поселения рассмотрено два варианта прогноза численности населения:

1 вариант – по расчету Схемы территориального планирования Сегежского муниципального района;

2 вариант – по Генеральному плану Ругозерского сельского поселения.

1. вариант: Схемой территориального планирования Республики Карелия предложена прогнозируемая численность населения, которая представлена в таблице.

Таблица . Прогнозируемые показатели по Муезерскому району и Республике Карелия (тыс.чел.)

| Показатели | 2005 год | Основной сценарий прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2025 год |
| Республика Карелия | 703,1 | 680,0 | 700,0 |
| в т.ч. городское население | 531,2 | 525,0 | 552,0 |
| в т.ч. сельское население | 171,9 | 155,0 | 148,0 |
| Муезерский район | 26,3 | 23,7 | 22,7 |
| г. Муезерск | 9,8 | 8,4 | 7,9 |
| сельская местность района | 16,5 | 15,3 | 14,8 |

В соответствии с данными показателями население сельской местности района к 2025 году должно уменьшиться в 1,12 раза.

2 вариант: Учитывая достаточно высокий жизненный потенциал территории поселения, создание благоприятных условий для размещения объектов промышленного строительства и агропромышленного комплекса, развитие транспортной и инженерное инфраструктуры, информационных технологий, жилищного и дачного строительства, рекреационного, туристического комплекса, продолжение развития системы здравоохранения, образования, культуры, спорта, культурно-бытового обслуживания, охраны окружающей среды, проектом выбрано направление на относительную стабилизацию и увеличение численности населения Ругозерского сельского поселения.

При принятом «позитивном варианте» предполагается, что кризисные явления последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать, произойдёт мобилизация всех внутренних возможностей территории, форсирование развития всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведёт к экономической стабильности, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Вследствие непредсказуемости будущей экономической ситуации такой подход представляется оправданным, особенно учитывая, что это относится к прогнозируемому периоду, как отражение общей возможной тенденции.

Развитие существующих населенных пунктов Ругозерского сельского поселения обуславливается в первую очередь развитием производительных сил.

По информации Администрации Ругозерского сельского поселения число хозяйствующих субъектов, включая юридические лица и их филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения (далее предприятия и организации) на 01.01.2012г. составило см. Таблицу

| № пп | Всего учтено субъектов, в том числе по видам экономической деятельности | Количество | Численность работающих (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское хозяйство | - | - |
| 2 | Производство и распределение воды | 1 | 4 |
| 3 | Оптовая и розничная торговля | 7 | 18 |
| 4 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 | 30 |
| 5 | Образование | 3 | 68 |
| 6 | Культура | 1 | 6 |
| 7 | Государственное, муниципальное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | 3 | 35 |
|  | ВСЕГО: | 19 | 161 |

Ввиду сложной экономической ситуации в стране, в настоящее время на территории поселения слабо развиты градообразующие факторы, влияющие на развитие территории. Поэтому расчетную численность населения по числу трудящихся градообразующей группы выполнить не представляется возможным.

На периоды с 2013 по 2023 годы численность населения поселения проектом принята одинаковой, с надеждой на то, что ситуация нормализуется и будет носить стабильный характер.

На период с 2023 по 2033 годы Генеральным планом при расчете численности населения населенных пунктов поселения  принята гипотеза развития аналитической функции экстраполяции (линейной), при ежегодном приросте на 1,2%. Она применяется при допущении условий постоянного абсолютного прироста (или убыли) населения

Таблица . Прогноз численности населения населенных пунктов Ругозерского сельского поселения (человек)

| № пп | Населенный пункт | Численность населения на 2012 год | Первая очередь 2022 год | Расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельское население поселения, в том числе: | 909 | 909 | 920 |
| 1 | п. Ругозеро | 753 | 753 | 762 |
| 2 | п. Северный | 3 | 3 | 3 |
| 3 | п. Ондозеро | 153 | 153 | 155 |

Социальные объекты Ругозерского сельского поселения

### 2.2. Образование

В поселке Ругозеро  находится МОУ Ругозерская средняя общеобразовательная школа,  расположенная в двухэтажном, кирпичном здании. Отопление здания централизованное.

Таблица. Динамика численности учащихся в МКОУ «Ледмозерская средняя общеобразовательная школа» и детей в дошкольных группах

| Показатели | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | человек | 100 | 103 | 108 | 107 | 105 | 96 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года | человек | 43 | 38 | 38 | 36 | 32 | 32 |

Таблица 7. Потребность в объектах образования*

| Комплекс объектов | Норматив |  | Обеспеченность |  |  |  |  | Радиус обслужи-вания м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Значе-ние | Ед. измер. | Факт | 2013г. | 2023г. | 2033г. |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | Мест/ тыс. чел | 30 | мест | 32 | 27 | 27 | 28 | 500 |
| Муниципальные образовательные учреждения, в т.ч. |  | 100 |  | 96 | 91 | 91 | 92 | 500 |
| X-X1классы |  | 11 |  |  | 9.99 | 9.99 | 10.12 | 500 |
| Учреждения дополнительного образования, в т.ч. |  | 10 |  |  | 9 | 9 | 9 | - |
| Центр творчества юных |  | 3,3 |  |  | 3 | 3 | 3 | - |
| Спортивные |  | 2,3 |  | 1 объект | 2 | 2 | 2 |  |
| Искусств и музыкальные |  | 2,7 |  | 1 объект | 3 | 3 | 3 | - |
| технические |  | 0,9 |  | - | 1 | 1 | 1 | - |

* Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденные Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П

### 2.3. Здравоохранение и социальная защита

Сеть лечебно-профилактических учреждений на территоритории Муезерского района представлена следующими объектами:

- МУ «Муезерская центральная больница», имеющая в своем составе: районная поликлиника в п.Муезерский; Муезерская центральная больница на 96 коек; 2 участковые больницы (Суккозерская на 21 койку, и Лендерская на 21 койку); 3 врачебных амбулатории (п.п. Ледмозеро, Волома, с.Ругозеро); 8 ФАПов (п.п. Гимолы,  Кимоваара,  Мотко,  Ондозеро,  Пенинга,  Тикша,  Тумба и с. Реболы); Дом сестринского ухода в с.Ругозеро на 30 коек;

- МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», отделение временного пребывания в п.Волома;

- МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения «ЛАД»;

- Аптечная сеть в 7 населенных пунктах (МУП «Фармация»);

- МУ «Социальный приют для детей и подростков» Муезерского муниципального района;

- ГУСЗ «Центр социальной работы Муезерского района».

Таблица 11. Учреждения здравоохранения Муезерского муниципального района (по статистическим данным)

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во врачебных больниц | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Кол-во коек | 180 | 180 | 180 | 187 | 183 | 183 |
| Численность врачей | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 23 |
| Численность среднего мед. персонала | 159 | 165 | 163 | 150 | 149 | 151 |

Таблица 12. Учреждения здравоохранения Ругозерского сельского поселения (по статистическим данным)

| Показатели | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лечебно – профилактических учреждений |  |  |  |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| амбулаторно-поликлинические учреждения других типов | единица |  |  | 1 | 1 |
| Численность врачей |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность среднего мед. персонала | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

По состоянию на 01.01.2012 года сеть учреждений социальной защиты населения   представлена 1 учреждениями, находящимися в муниципальном и республиканском подчинении:

- Муниципальное  учреждение  «Комплексный центр социального обслуживания», в состав которого входят ___ отделений социального  обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;  отделение срочной социальной помощи.

- Государственное  учреждение социальной защиты «Центр  социальной  работы    района».

В п.Ругозеро в одноэтажном деревянном здании расположен дом сестринского ухода на 30 человек. Имеется своя котельная и прачечная.

Таблица 13. Потребность в объектах здравоохранения*

| Комплекс объектов | Норматив |  | Обеспеченность |  |  |  |  | Радиус обслужи-вания м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Значе-ние | Ед. измер. | Факт | 2013г. | 2023г. | 2033г. |  |
| Стационары всех типов | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 |
| Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | авто-мобиль/ тыс. чел. | 0,1 | авто-мобиль | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.092 | 15 мин. на специаль- ном автомо- биле |
| Фельдшерский или фельдшерско – акушерский пункт | объект | - | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Аптека | кв.м/тыс. чел. | 14 | кв.м | 1 объект |  |  |  | 500 |
| Молочная кухня (для детей до 1 года) | порций в сутки/ ребенок | 4 | порций | - | - | - | - | - |
| Дом – интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | мест/ тыс. чел | 3 | мест | - | 2.7 | 2.7 | 2.76 | Не более 300 метров от пожарного депо |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) |  | 60 | мест | - | 54.54 | 54.54 | 55.2 | - |
| Специальные жилые дома и группы квапртир для инвалидов на креслах – колясках и их сеией |  | 0,5 | мест | - | 0.45 | 0.45 | 0.46 | - |
| Детские дома – интернаты |  | 3 | мест | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.76 | - |

* Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденные Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П

### 2.4. Культура и библиотечное обслуживание

Таблица 14. По информации Федеральной службы государственной статистики динамика показателей организации отдыха, развлечений и культуры Ругозерского сельского поселения.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа | человек | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа | человек |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Число библиотек | единица | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников в библиотеках | человек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность библиотечных работников в библиотеках | человек |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Сеть учреждений культуры Ругозерского сельского поселения представлена централизованной библиотечной системой (ЦБС), включающей в себя 2 библиотеки.

На 2012 год в Ругозерском сельском поселении была расположена 1 библиотека.

В п.Ругозеро есть дом культуры, в котором расположен детский дом творчества.

Таблица 15. Потребность в объектах культуры*

| Комплекс объектов | Норматив |  | Обеспеченность |  |  |  |  | Радиус обслужи-вания м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Значе-ние | Ед. измер. | Факт | 2013г. | 2023г. | 2033г. |  |
| Помещения для культурно – массовой работы, досуга и любителской деятельности | кв.м/ тыс. чел. | 55 | кв.м | - | 50 | 50 | 50.6 | 750 |
| Сельские массовые библиотеки | тыс.ед.хранения читательское место | 6-7,5 5-6 |  | 1 объект | 6-7,5 5-6 | 6-7,5 5-6 | 6-7,5 5-6 | - |
| Танцевальные залы | мест/ тыс.чел | 6 | мест | - | 5.45 | 5.45 | 5.52 | - |
| Клубы | мест | 320 |  | 260 | 290.9 | 290.9 | 294.4 | - |
| Кинотеатры | мест/ тыс.чел | 35 |  | - | 31.8 | 31.8 | 32.2 | - |
| Лектории |  | 2 |  | - | 1.8 | 1.8 | 1.84 | - |
| Видеозалы, залы аттракционов и игравых автоматов |  | 3 |  | - | 2.7 | 2.7 | 2.76 | - |

* Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденные Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П

### 2.5. Массовая физическая культура и спорт

В 2009 г. в Муезерском муниципальном районе действовали 43 спортивных сооружения. Из них 8 (18,6%) - в Ругозерском сельском поселении.

В районе работает МОУ ДОД ДЮСШ Муезерского района. Для учащихся и молодежи  в возрасте от 6 до 18 лет представляется возможность получения  дополнительного образования в области физической культуры и спорта. В  детско–юношеской спортивной школе работают 6 тренеров  по  четырем видам спорта: лыжные гонки, футбол, баскетбол, аэробика. МОУ ДОД Муезерская ДЮСШ имеет свою материально – техническую базу в п. Муезерский. в остальных поселках где работают отделения спортивной школы используются спортивные сооружения образовательных учреждений.

Основными видами спорта, пользующимися среди населения района наибольшей популярностью являются - лыжный спорт и баскетбол.

Материально-техническая база объектов физической культуры и спорта района в целом является отсталой в техническом отношении. Большинство спортивных сооружений требуют капитального и косметического ремонта, благоустройства и оснащения современным спортивным оборудованием.

Таблица. Потребность в объектах физической культуры и спорта *

| Комплекс объектов | Норматив |  | Обеспеченность |  |  |  |  | Радиус обслужи-вания м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Значе-ние | Ед. измер. | Факт | 2013г. | 2023г. | 2033г. |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га/ тыс.чел | 0,7 | га | - | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 500 |
| Спортивные залы общего пользования, площадь пола | кв.м/ тыс. чел | 70 | кв.м |  | 63.6 | 63.6 | 64.4 | 500 |
| Детско – юношеская спортивная школа |  | 10 | кв.м | 1 объект | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 30 мин |
| Бассейн зеркало воды |  | 25 | кв.м | - | 22.7 | 22.7 | 23 | 500 |

* Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденные Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П

### 2.6.  Общая характеристика земельного фонда

Площадь территории Ругозерского сельского поселения составляет 3990 га. Площадь территории населенных пунктов поселения с учетом земель сельхозназначения – 622 га. Остальные территории представлены землями лесного и водного фонда.

По информации Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республики Карелия площадь территории населенных пунктов Ругозерского сельского поселения представлена следующим образом:

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар |  | 399 | 399 | 399 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года) | километр | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | километр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Площадь земель сельхозугодий муниципального образования | гектар | 399 |  |  |  |
| Общая площадь застроенных земель | гектар | 44 |  |  |  |
| Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.) | тысяча метров квадратных | 30 |  |  |  |

В площадях всех категорий земель постепенно происходят изменения, связанные с проводимыми земельными преобразованиями, направленными на развитие многоукладных способов хозяйствования на земле, инвентаризацией земель и уточнением категорий земель по фактическому их использованию. Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в процессе перераспределения земель в соответствии с требованиями земельного, градостроительного, лесного, водного и др. законодательств.

В целом изменение границ территории поселения на расчетный срок (2033 год) не требуется. При обоснованной социально-экономической и градостроительной политике поселение сможет обеспечить свое территориальное развитие.

### 2.7. Строительство

Качественные изменения в социально-экономическом развитии территориальных образований наиболее отчетливо должны проявляться в формировании определенного уровня качества жизни. Обеспеченность населения жильем, его качественные характеристики и уровень благоустройства являются важными составляющими. Отсутствие инвестиционных вложений в жилищное строительство в Муезерском муниципальном районе из федерального, регионального и муниципального бюджета, определяет значимым создание благоприятных условий для строительства индивидуальных частных домов населением.

Между Администрацией Муезерского муниципального района и Министерством строительства РК 6 апреля 2006 года подписано Соглашение о взаимодействии по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В соответствии с Соглашением годовой объем ввода жилья – в 2006 году 600 кв.м общей площади жилья, в 2007 году 700 кв.м общей площади жилья.

На территории Муезерского муниципального района ведется строительство жилья только индивидуальными застройщиками. В стадии строительства находится 34 жилых дома.

На территории поселка Ругозеро  имеется объект незавершенного строительства - 18 квартирный жилой дом по ул. Лесная.

Схемой территориального планирования Республики Карелия, разработанной  институтом Урбанистики, исходя из сложившейся ситуации, объем индивидуального строительства на 1 очередь (2015 год) в городских поселениях принят в размере 40 – 60 %, в сельских – 80%,  а после 2015 года предполагается следующая структура:

малые города и поселки городского типа – 80% индивидуального строительства;

сельские поселения – 100% индивидуального строительства.

Генеральным планом принята структура при 100% объеме нового индивидуального строительства в населенных пунктах поселения.

Следует иметь в виду, что в действительности в структуре строительства и его объемах возможны некоторые отклонения от проектных предложений.

Генеральным планом поселения отмечается, что только реализация грамотной жилищной политики позволит решить весь комплекс задач по улучшению жизненных условий граждан, социальному оздоровлению и стабилизации жизни общества.

Государственная поддержка населению по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, реализуемых на территории Ругозерского сельского поселения оказывается в соответствие с  федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской федерации от 17 декабря 2010 года № 1050,  а также долгосрочной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы по Республике Карелия, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 20 мая 2011 года № 127-П.

Государственным заказчиком данных подпрограмм является Министерство регионального развития Российской Федерации, а органом исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим контроль за реализацией программ на территории.

Потребность населенных пунктов (расчетная) в селитебной территории (га)*

| № пп | Наименование населенного пункта | Норматив га/тыс.чел | 2012г. | 2023г. | 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельское население поселения, в том числе: | 20 | 18.18 | 18.18 | 18.4 |
| 1 | п. Ругозеро |  | 15.06 | 1506 | 15.24 |
| 2 | п. Северный |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 3 | п. Ондозеро |  | 3.06 | 3.06 | 3.1 |

Потребность населенных пунктов (расчетная) в озелененных территориях (га)*

| № пп | Наименование населенного пункта | Норматив га/тыс.чел | 2012г. | 2023г. | 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельское население поселения, в том числе: | 10 | 9.1 | 9.1 | 9.2 |
| 1 | п. Ругозеро |  | 7.53 | 7.53 | 7.62 |
| 2 | п. Северный |  | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
| 3 | п. Ондозеро |  | 1.53 | 1.53 | 1.55 |

Потребность населенных пунктов (расчетная) в площади жилых помещений  (тыс. кв.м)*

| № пп | Наименование населенного пункта | Норматив кв.м/тыс.чел 2023г. | Норматив кв.м/тыс.чел 2033г. | 2023г. | 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельское население поселения, в том числе: | 29,0 | 35,7 | 26.36 | 32.84 |
| 1 | п. Ругозеро |  |  | 21.84 | 27.2 |
| 2 | п. Северный |  |  | 0.87 | 1.07 |
| 3 | п. Ондозеро |  |  | 4.44 | 5.53 |

* Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденные Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П

### 2.8. Предприятия бытового обслуживания

Таблица 16. Потребность в объектах бытового обслуживания *

| Комплекс объектов | Норматив |  | Обеспеченность |  |  |  |  | Радиус обслуживания м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Значение | Ед. измер. | Факт | 2013г | 2023г | 2033г |  |
| Объекты бытового обслуживания | Объект |  | объект | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Предприятие по стирке белья | кг/ (смену* тыс.чел) | 40 | кг/ смену | - | 36.4 | 36.4 | 36.8 | 500 |
| Прачечная самообслуживания |  | 20 |  | - | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 500 |
| Предприятие по химчистке |  | 2,3 |  | - | 2.09 | 2.09 | 2.12 | 500 |
| Фабрики – химчистки |  | 2,3 |  | - | 2.09 | 2.09 | 2.12 | 500 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка |  | 1,2 |  | - | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 500 |
| Банно – оздоровительный комплекс | мест/ тыс.чел. | 7 | мест | 1 объект | 6.36 | 6.36 | 6.44 | - |
| Общественный туалет | прибор/ тыс.чел. | 1 | прибор | - | 0.91 | 0.91 | 0.92 | - |
| Кладбище | га/ тыс.чел. | 0,24 | га |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | - |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га/ тыс.чел. | 0,02 | га | 0,3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| Отделение, филиал банка | объект/ тыс.чел. | 0,5 | объект | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 500 |
| Отделение связи | объект | 1 | объект | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 500 |
| Пожарное депо | Авто-мобиль/ тыс.чел | 0,4 | авто-мобиль | - | 1 | 1 | 1 | 3000 |

* Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденные Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П

## 3. Экономическое положение

### 3.1. Финансы. Обеспечение сбалансированного бюджета

По информации Федеральной службы государственной статистики динамика показателей местного бюджета Ругозерского сельского поселения за период с 2007 по 2011 годы представлена в таблице

| Показатели | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности) |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 2089 | 2544 | 3670 | 3258 | 6901 |
| Расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 2069 | 2557 | 3665 | 3265 | 6762 |
| Профицит (+), дефицит (-) | тысяча рублей | +20 | -13 | +5 | -7 | +139 |

За период с 2007 по 2011 гг. доходы поселения возросли в 3,3 раза. Расходы увеличились в 3,27 раза. За период с 2007 по 2010 наблюдался попеременное изменение бюджета с профицита на дефицит, начиная с 2011 года – профицит.

Одним из инструментов стабильности является проводимая Администрацией Ругозерского сельского поселения бюджетная политика, направленная на обеспечение паритетного соотношения доходов и расходов бюджета.

Политика по управлению финансами в среднесрочной перспективе будет строиться с учетом оптимального и безопасного уровня доходов и расходов с учётом влияния на экономический климат и инвестиционную привлекательность поселения.

Для обеспечения устойчивого роста доходов бюджета предполагается реализация таких мероприятий, как:

- расширение налоговой базы за счет полного и рационального использования производственного, ресурсного и трудового потенциала района;

- проведение системной работы с крупнейшими налогоплательщиками поселения;

- усиление взаимодействия органов исполнительной власти района с налоговыми органами, в том числе, в части активизации информационного обмена, проведения анализа налоговой нагрузки; пресечение «схем», позволяющих существовать не только так называемым «убыточным» производствам, но и целым отраслям; выявление организаций, осуществляющих деятельность без уплаты налогов в бюджет;

- обеспечение роста поступлений доходов от приватизации и использования муниципального имущества;

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

- разработка и реализация ежегодных планов мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет поселения, а также по сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет поселения.

### 3.2. Инвестиции

Привлечение инвестиций, повышение эффективности инвестиционного процесса через сохранение и развитие тенденций экономики инвестиционного типа являлись основными приоритетами инвестиционного продвижения поселения  в 2008-2011 годах. В целях реализации поставленных задач необходима разработка Основных направлениий инвестиционной политики поселения, предусматривавшие меры по повышению уровня инвестиционной привлекательности, всей совокупности ее территорий и видов экономической деятельности для ускорения темпов экономического роста путем привлечения необходимых объемов инвестиций.

Инвестиции в основной капитал Ругозерского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 82 |  | 2346 | 999 |
| Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) | тысяча рублей | 6331 | 6979 | 12522 |  |
| Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности | тысяча рублей | 643 | 435 | 2346 |  |

### 3.3. Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (далее также - размещение заказа), в том числе устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях обеспечения единства экономического пространства на территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

В соответствии со статистическими данными Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд Ругозерского сельского поселения:

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведено торгов (лотов) и других способов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Всего | единица | 62 | 77 | 46 | 1 |
| Закупки малого объема у единственного поставщика | единица | 58 | 71 | 42 |  |
| Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и другим способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Всего | единица | 62 | 77 | 46 | 1 |
| Закупки малого объема у единственного поставщика | единица | 58 | 71 | 42 |  |
| Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и другим способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с отечественными участниками торгов. Всего | единица | 62 | 77 | 46 | 1 |
| Закупки малого объема у единственного поставщика. Всего | единица | 58 | 71 | 42 |  |
| Суммарная начальная цена контрактов (лотов), выставленных на торги, и сумма контрактов (сделок) по другим способам размещения заказов. Всего | тысяча рублей | 915 | 1588 | 1376 | 1130 |
| Закупки малого объема у единственного поставщика | тысяча рублей | 29 | 40 | 37 |  |
| Общая стоимость заключенных контрактов и сделок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Всего | тысяча рублей | 915 | 1588 | 1376 | 1130 |
| Закупки малого объема у единственного поставщика | тысяча рублей | 886 | 1548 | 1339 |  |

В соответствии со статистическими данными до 2010 года наблюдается резкое увеличение показателей по закупкам товаров для государственных и муниципальных нужд Ругозерского сельского поселения, а в 2011 году – резкий спад.

### Промышленность

Промышленное производство Муезерского района представлено следующими видами экономической деятельности - производство и распределение электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства, есть и горнодобывающие производства (лесозаготовительная промышленность в структуре по видам экономической деятельности входит в сельское, рыбное и лесное хозяйство). Основу экономики района составляет лесопромышленный комплекс, с учетом лесозаготовок его доля в общем объеме выпуска промышленной продукции  района составляет 99,0%.

Район развивается в основном за счет одного вида деятельности – заготовки и переработки древесины, в связи с этим социально-экономическое развитие муниципального образования в основном  зависит от эффективной деятельности этой отрасли. За последние годы  на предприятиях   ЛПК района наблюдается тенденция  к  снижению объемов производства. Снижение объемов производства, связано, прежде всего, с перевооружением и реорганизацией предприятий ЛПК.

За 2010 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами  на сумму 78,1 млн.рублей.

В целом по району за  2010 год заготовлено  573,8 тыс.куб.м , что на  23% больше, чем в кризисном 2009 году,  вывезено 520,4 тыс.куб.м древесины или 117 % к  соответствующему  периоду прошлого года, раскряжевано 573,8 тыс.куб.м или 123 %, к аналогичному периоду. Произведено деловой древесины 484,9 тыс.куб.м, тогда как  за  2009 год этот показатель составлял 448,4 тыс.куб.м. или 108 %. Произведено  пиломатериалов 5,9 тыс.куб.м или 107,3 % к уровню прошло года.

Выпуск товарной продукции за  2010 год  составил 644,5  млн.руб. или 138,5 % к уровню прошлого года. Объем продаж  составил  626,4 млн.руб. или 137 %

По итогам 2010 года инвестиционная деятельность на предприятиях ЛПК района после кризиса начинает  восстанавливаться.

На предприятии ОАО «Ледмозерский ЛЗХ» инвестиционная деятельность на данный период составила 8,1 млн.руб.

Характерными особенностями развития промышленности в Муезерском муниципальном районе являются:

- очень высокий удельный вес одной отрасли промышленности (лесозаготовки);

- слабое развитие промышленного производства в удаленных селах, деревнях и поселках городского типа;

- отсутствие комплексных технологических циклов: производство-переработка-хранение продукции;

- неразвитость дорожной и транспортной инфраструктуры.

Промышленное производство в перспективе. Развитие промышленного производства в Муезерском районе возможно при привлечении инвестиции для создания различных  предприятий по переработке ягод, грибов, лекарственных растений.

В рамках повышения благосостояние района необходимо создание условий для развития малого промышленного предпринимательства по следующим направлениям:

- производство товаров народного потребления;

- производство сельскохозяйственной продукции в частных домохозяйств;

- заготовка и переработка  ягод, грибов, лекарственных растений;

- строительство малых архитектурных форм;

- деревянное домостроение, столярное дело;

- производство сувениров для туристов и т.д.

Развитие промышленности (объем отгруженных товаров собственного производства)

| Наименование | 2005 г | 2009 г | 2015 г | 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | - | - | 240 | 400 |
| Обрабатывающие производства | 46 | 16 | 100 | 200 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 51 | 49 | 60 | 90 |
| Промышленность в целом | 97 | 65 | 400 | 690 |

Горная промышленность

Территория района относится к числу малоизученных и бедных полезными ископаемыми. Минерально-сырьевая база Муезерского района включает следующие виды полезных ископаемых: топливно-энергетическое сырье (торф), черные металлы (железные руды), цветные и редкие металлы (медь, свинец, молибден, олово, бериллий и др.), благородные металлы (золото), неметаллические полезные ископаемые (ювелирные и поделочные камни, полевошпатовое сырье, кварцит, доломит, строительный камень, песчано-гравийные материалы, глины и др.).

В целом минерально-сырьевая база Муезерского района по состоянию на 01.01.2008 г. включает в себя 19 разведанных месторождений шести видов полезных ископаемых с запасами, учтёнными балансом, и 68 перспективных проявлений; 44 торфяных месторождения; 1 месторождение подземных вод хозяйственно-питьевого назначения и 1 скважину минеральных вод. Из вышеперечисленных видов полезных ископаемых в незначительных объемах осваиваются лишь нерудные строительные материалы (2 месторождения), подземные воды и песчано-гравийные материалы, планируется освоение месторождения кварцитов, остальные в большинстве своем не имеют промышленного значения в настоящее время.

На территории района выявлены проявления меди, свинца, молибдена, олова, бериллия, золота, ювелирных и поделочных камней, которые в настоящее время недостаточно изучены, прогнозные ресурсы полезных ископаемых не оценивались.

Торфяной фонд района состоит из 44 месторождений общей площадью 20,244 тыс. га. На территории района выявлены 2 месторождения сапропеля. Геологоразведочными работами выявлен ряд месторождений и проявлений блочного камня категории.

В настоящее время разведаны и учтены балансом запасов полезных ископаемых 7 месторождений и 12 проявлений песчано-гравийных материалов. Песчано-гравийные материалы используются для дорожного строительства. Пески (отсевы) пригодны для приготовления строительных растворов, бетона и строительства автомобильных дорог.

Кроме того, на территории района выявлены 2 месторождения и 19 проявлений строительного камня (гнейсо-граниты, граниты, габбро-диабаз, кварциты). Перспективы развития и освоения минерально-сырьевой базы строительного сырья напрямую связаны с развитием дорожного, промышленного и жилищного строительства и в последние годы в целом являются обнадеживающими.

На территории Ругозерского сельского поселения находятся: ООО Северный Камень - строительные камни (гранит на облиц. камень), ОАО Ледмозерский леспромхоз - песчано-гравийная смесь, ОАО Ругозерское лесозаготовительное хозяйство - песчано-гравийная смесь, ГУП Костомукшское дорожное ремонтно-строительное управление – песчано-гравийная смесь.

Важной особенностью минерально-сырьевого комплекса Муезерского района, как и республики в целом, является несоответствие структуры минерально-сырьевой базы и уровня развития горной промышленности сырьевому потенциалу недр.

Автозаправочные станции на территории поселения

На территории п. Ругозеро на территории воинской части находится Склад ГСМ.

Система и услуги связи. Система связи в поселении представлена телефонной и почтовой связью. Телефонная сеть представлена кабельно-воздушными линиями. Обслуживает линии Карельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

Услуги почтовой связи предоставляет филиал ФГУП «Почта России» Сегежского почтамта. Почтовая связь в поселении представлена отделением связи, доставка и отправка почты осуществляется 5 раз в неделю.

### 3.5. Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство в экономике Муезерского района занимает незначительный удельный вес. По природно-экономическим и почвенно-климатическим условиям район относится к северной сельскохозяйственной зоне Карелии, которая характеризуется неблагоприятными условиями для ведения сельского хозяйства. Все сельхозугодия мелкоконтурны, сенокосы заросли кустарником и мелколесьем, заболочены, засорены закочкарены, культурных пастбищ нет. В последние годы произошло существенное сокращение посевных площадей с 561 га в 2002 г. до 310 га в 2008 г. Из них под выращивание картофеля занято 99% площадей, причем со значительным удельным весом в его производстве хозяйств населения – 99,9%.

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства до начала 1990-х годов являлось звероводство, на долю которого приходилось 67% всей валовой продукции. В обеспечении местного населения продукцией животноводства основное место отводилось подсобным хозяйствам лесозаготовительных предприятий.

В настоящий период сельское хозяйство района представлено фермерскими и личными подсобными хозяйствами населения.

Сельскохозяйственное производство по поселениям на 01.01.2011 г.

| Наименование поселения | Кол-во ЛПХ | Крупный рогатый скот | в т.ч. коровы | Свиньи | Птица | Кролики | Производство молока, тн | Производство мяса, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ругозерское | 134 | 19 | 10 | 22 | 248 | 79 | 36,3 | 2,8 |

По информации органов государственной статистики

| Показатели | Ед. измерения | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |
| Всего | гектар | 45.5 |
| Картофель | гектар | 43.4 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 2.1 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |
| Крупный рогатый скот | голова | 23 |
| Коровы | голова | 14 |
| Свиньи | голова | 12 |
| Овцы | голова | 11 |
| Козы | голова | 20 |
| Птица | голова | 50 |
| Кролики | голова |  |

### 3.7. Малое и среднее предпринимательство

На территории поселения не зарегистрированы индивидуальные предприниматели и  малые предприятия, ведущие хозяйственную деятельность

### 3.8. Торговля и общественное питание

За период с 2006 по 2011 гг. количество и площадь торгового зала объектов розничной торговли изменились не значительно.

Объекты розничной торговли на территории Ругозерского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| магазины (без торговых центров) | единица | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| магазины | единица |  |  |  |  |  |  |
| палатки и киоски | единица |  |  |  |  |  |  |
| аптеки и аптечные магазины | единица |  |  |  |  |  |  |
| аптечные киоски и пункты | единица |  |  |  |  |  |  |
| магазины (без торговых центров) | м2 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| магазины | м2 |  |  |  |  |  |  |
| аптеки и аптечные магазины | м2 |  |  |  |  |  |  |

Объекты общественного питания на территории Ругозерского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов общественного питания |  | - |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | - |
| рестораны, кафе, бары | единица | - |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания: |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2 | - |
| рестораны, кафе, бары | м2 | - |
| Число мест в объектах общественного питания: |  | - |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | - |
| рестораны, кафе, бары | место | - |

Генеральным планом поселения выполнен Прогноз численности населения населенных пунктов поселения  (см. раздел «3. Население»). В зависимости от существующей и прогнозируемой численности населения по всем населенным пунктам, а также в соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Карелия, одобренных распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 января 2011 года N 10р-П и утвержденных постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от от 24 февраля 2011 г. № 1995-IV ЗС в составе Концепции социально – экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года, выполнен расчет потребностей емкости объектов торговли на территории поселения

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденными Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П, Нормируемая площадь территории и радиус обслуживания магазинов составляет:

| Магазины | Площадь территории | Радиус обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Продовольственные магазины | 0,2-0,3 га на объект | 800 метров |
| Непродовольственные магазины | 0,2-0,3 га на объект | 800 метров |

В соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Карелия, одобренных распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 января 2011 года N 10р-П и утвержденных постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от от 24 февраля 2011 г. № 1995-IV ЗС:

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров составляет 107,5 м2 торговой площади на 1000 жителей;

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров составляет 244,8 м2 торговой площади на 1000 жителей;

- суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 352,3 м2 торговой площади на 1000 жителей

Ругозерского сельского поселения (в разрезе населенных пунктов).

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (человек) |  |  | Объекты по продаже продовольственных и непродовольственных товаров (суммарно) (м2 торговой площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01. 2013 года | 1 очередь | (расчетный срок) | Необходимо на 01.01. 2013г. | 1 очередь 2023 год | (расчетный срок) 2033 год |
|  | сельское население поселения, в том числе: | 909 | 909 | 920 | 273 | 273 | 276.4 |
| 1 | п. Ругозеро | 753 | 753 | 762 | 226.2 | 226.2 | 228.9 |
| 2 | п. Северный | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | п. Ондозеро | 153 | 153 | 155 | 45.96 | 45.96 | 46.56 |

Таблица Определение потребностей емкости объектов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Ругозерского сельского поселения (в разрезе населенных пунктов)

| № пп | Населенный пункт | Объекты по продаже продовольственных товаров (м2 торговой площади) |  |  | Объекты по продаже непродовольственных товаров (м2 торговой площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необхо- димо на 01.01. 2013г. | 1 очередь 2023 год | (расчетный срок) 2033 год | Необходимо на 01.01. 2013г. | 1 очередь 2023 год | (расчетный срок) 2033 год |
|  | сельское население поселения, в том числе: | 83.36 | 83.36 | 84.36 | 189.7 | 189.7 | 192 |
| 1 | п. Ругозеро | 69.1 | 69.1 | 69.88 | 157.15 | 157.15 | 159 |
| 2 | п. Северный | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 3 | п. Ондозеро | 14 | 14 | 14.21 | 31.9 | 31.9 | 32.35 |

На основе статистических данных фактически обеспеченность населения площадью торговых объектов Муезерского муниципального района в расчете на 1000 жителей по состоянию на 01.10.2011 года составляет 83,4 %, тогда как по республике этот показатель достиг 125%.

Из таблицы «Определение потребностей емкости объектов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Ругозерского сельского поселения» видно, что фактически обеспеченность населения площадью торговых объектов в расчете на 1000 жителей по состоянию на 01.01.2012 года составляет:

Объекты по продаже продовольственных и непродовольственных товаров (суммарно) – 48,5% %.

Для формирования современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной и экономической доступности торговых объектов и товаров для населения Ругозерского сельского поселения необходимо:

- проведение мониторинга обеспеченности населения площадью торговых объектов;

- устранение диспропорции в размещении торговых объектов;

- поэтапный перевод хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю в объектах и комплексах (зонах) мелкорозничной торговли некапитального характера, в многопрофильные торговые комплексы (центры), стационарные торговые объекты;

- реконструкция и преобразование рынков в современные торгово-сервисные комплексы;

- организация торгового обслуживания жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов;

- развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан с предоставлением скидок на товары и услуги по социальным картам или в рамках собственных дисконтных программ предприятий торговли;

- принятие мер по стабилизации ценовой ситуации в Республике Карелия путем создания эффективной конкурентной среды как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монополизации отдельных сегментов рынка, развития сети ярмарок «выходного дня», иных торговых мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками

### 3.9. Транспорт

## Железнодорожный транспорт

Основу транспортной инфраструктуры в Муезерском районе составляет железная дорога (Петрозаводское отделение ОктЖД, западная ветка), проходящая непосредственно через п. Муезерский, а также железнодорожная ветка, проходящая от п. Суккозеро до п.Лендеры. По железной дороге проходят регулярные рейсы поездов сообщением Санкт-Петербург – Костомукша, а с севера на юг по Муезерскому муниципальному району проходит однопутная железная дорога Костомукша - Петрозаводск, общей протяженностью 480 км. Эта дорога имеет ответвление от железнодорожных станций п. Ругозеро  в сторону п. Юшкозеро Калевальского национального района, а так же в сторону п.Лендеры от ж.д.станции п.Суккозеро.

ответвление дороги Костомукша - Петрозаводск в сторону п. Юшкозеро Калевальского национального района

## Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта в районе является автомобильный. В районе действуют АЗС и СТО в пгт. Муезерский и п. Ледмозеро.

Сеть дорог Муезерского района представлена преимущественно ведомственными дорогами невысокого качества.

Протяженность автомобильных дорог

| Принадлежность автодорог | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Федерального значения | 0 |
| Регионального значения | 593 |
| Ведомственных автодорог | 877,2 |

Автомобильные дороги на территории зоны планируемого природного парка Тулос (зона расположена вдоль госграницы с Финляндией от п. Лендеры на юге до границы Муезерского района на севере) представлены основным отрезком п. Муезерский – п. Реболы на оз. Лексозеро. По этой автодороге осуществляется передвижение в сторону автомагистрали «Кола», соединение в районе ж/д. ст. Кочкома. Состояние автодороги – удовлетворительное, требуется ремонт покрытия. В 2007 г. был введен в эксплуатацию участок дороги Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница на 7.24 км, в 2008 г. – участок дороги 64-70 км за счет средств федерального и республиканского бюджета. Автодороги Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница обеспечивают международные автодорожные связи

На территории района и зоны существует развитая система автодорог без покрытия и грунтовых автодорог, обеспечивающих подъезд к населенным пунктам. Состояние автодорог – удовлетворительное, требуется ремонт покрытия. Обслуживание сети автодорог общего пользования района осуществляется «Муезерское ДРСУ», ГУП РК «Мост».

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Муезерского района составляет 592,6 км автодорог (519.6 км с твердым покрытием). Из общей сети автомобильных дорог района имеются следующие виды:

- с асфальтобетонным покрытием протяженность составляет 144,4 км (25 %);

- с гравийным и щебеночным покрытием - 375,2 км (63 %);

- грунтовые 73,0 км (12 %).

Автомобильные дороги регионального значения

| Автодорога | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница, км 64-169 | 102.8 |
| Подъезд к Кимасозеро, км 0-16 | 15.6 |
| Подъезд к Ледмозеро, км 24-26 | 1.6 |
| Подъезд к Ондозеро, км 0-37 | 37 |
| Муезерский-Гимолы-Поросозеро, км 0-153 | 154.2 |
| Подъезд к п.Муезерский, км 0-13 | 14.6 |
| Реболы-Лендеры-Госграница, км 0-87 | 88 |
| Муезерский-Гимолы-Поросозеро км 92 – Лендеры, км 0-63 | 64 |
| Тикша-Реболы, км 0-112 | 112 |
| Суккозеро-п.железнодорожников, км 0-3 | 2.8 |
| Итого | 592.6 |

Пассажирские перевозки в муниципальном районе осуществляет унитарное муниципальное автотранспортное предприятие «Экспресс». Предприятие имеет 4 единицы автобусов марки ПАЗ-3205 и 2 автобуса марки УАЗ. Средняя вместимость одного автобуса 22 места. На предприятии утверждены пригородные автобусные маршруты с промежуточными остановками:

- Муезерский-Реболы – 82 км;

- Муезерский-Ондозеро – 128 км;

- Муезерский-Лендеры – 150 км;

- Муезерский-Мотко – 140 км.

| Объекты капитального строительства регионального значения в области автомобильного транспорта. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Срок выполнения | Основание |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | 1 очередь |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Муезерский, км 0-км 20. | Муезерский район – Муезерское г.п. | 2020 | Транспортная стратегия РФ до 2030 года; проект Схемы территориального планирования РФ в области развития федерального транспорта, путей сообщения. |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги регионального значения Муезерский – Ругозеро – Боровой – Кепа. | Муезерский район – Муезерское г.п., Ругозерское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Поросозеро – Гимолы- Суккозеро. | Муезерский район – Суккозерское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Суккозеро – Лендеры – Реболы. | Муезерский район – Суккозерское с.п., Лендерское с.п., Ребольское с.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Суккозеро – Пенинга – Волома – Муезерский. | Муезерский район – Суккозерское с.п., Пенингское с.п., Воломское с.п., Муезерское г.п. | 2020 |  |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Лендеры – граница с Финляндией (международный автомобильный пропускной пункт «Инари»). | Муезерский район – Лендерское с.п. | 2020 |  |  |
|  | Вторая очередь |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция участков автодороги в направлении Лендеры – Кивоваара – Реболы. | Муезерский район – Лендерское с.п., Ребольское с.п., Лендерское с.п. | 2030 |  |  |

## Водный транспорт

Водный транспорт в районе не развит по причине маловодности и порожистости рек и низкой плотности населения.

## Воздушный транспорт

Воздушное сообщение осуществляется только из районного центра в экстренных случаях для эвакуации больных в республиканскую больницу санитарной авиацией (вертолетами). Имеются также вертолетные площадки в п.п. Реболы, Лендеры, которые раньше использовались пограничным отрядом и в настоящее время не используются. В пожароопасный период для наблюдения за лесными пожарами и их ликвидации используется авиация (вертолеты) Северо-Западной базы авиаохраны лесов от пожаров, а также личный состав авиаотделения этой базы, дислоцирующейся в п. Муезерский.

### 3.10. Туризм

В настоящее время туризм – мощная индустрия, выделяющаяся среди других отраслей экономики высокой эффективностью и устойчивым развитием.

Рационально организованная индустрия туризма генерирует рабочие места для местного населения, развивает смежные отрасли, а также обеспечивает приток в регион денежной массы и инвестиционных средств и, как следствие, пополняет бюджеты регионов за счет налогов.

В настоящее время в Республике Карелия имеются стратегические и программные документы, определяющие туризм в качестве одной из приоритетных отраслей экономики и позволяющих существенно повысить эффективность отрасли (среднесрочные республиканские, районные программы развития туризма, стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, бизнес-планы предприятий и др.).

В настоящее время уровень развития туристской инфраструктуры в Муезерском районе достаточно низкий. Это обстоятельство влияет на выбор приоритетных видов туризма (прежде всего тех, которые не требуют больших капитальных вложений на первых этапах). На территории района отсутствуют дома отдыха, детские лагеря, пансионаты, профилактории, сеть турбаз и турмаршрутов. Гостиничный, транспортный сервис и общественное питание существуют не в рамках инфраструктуры туризма, а выполняют для территории самостоятельные давно сложившиеся функции.

Виды туризма.

Наиболее важными направлениями туристской специализации являются следующие виды туризма:

Культурно-познавательный - связан с наличием объектов культурного наследия, расположенных на территории туристской зоны (исторические поселения, памятники архитектуры, истории и искусства, археологии).

Водный - связан как с крупными турами, так и с организацией туров на маломерных судах, весельных лодках и байдарках, развитием парусного спорта.

Спортивный – связан со строительство горнолыжных баз, лыжных маршрутов. Данное направление представляется особенно важным, т.к создает предпосылки для удлинения основного туристского сезона за счет зимних видов отдыха.

Деловой – главной целью является участие в совещаниях, конгрессах, симпозиумах, деловых встречах, выставках, участие в изучении новых рынках сбыта и заключение торговых сделок.

Религиозный – предполагает поездки с целями знакомства с религиозными объектами, путешествие к святым местам с четко определенными культурными целями, а также изучение религиозных центров с научными целями. Разновидности: паломнический туризм, религиозный туризм экскурсионной направленности.

Этнический – включает поездки к местам проживания малочисленных народов с целью знакомства с его культурой и бытом, национальной кухней, обрядами, праздниками.

Событийный – основан на использовании таких ресурсов, как культурные мероприятия, праздники, театр, тематические фестивали, проводимые ежегодно и став известными и популярными могут привлекать большое количество заинтересованных посетителей.

Все виды туризма тесно связаны между собой и от их развития во многом зависит развитие транспортной, инженерной, социальной, информационно-коммуникационных инфраструктур, благоустройство территорий.

К перспективным видам туризма в настоящее время можно отнести все туры, связанные с активными видами отдыха: экстремальным, спортивным, рафтинг, сплавы на байдарках, велосипедные туры, мотто и автомобильные туры (ралли, гонки на выживание, джип-туры), горнолыжные и лыжные туры и т.д. Данные виды туризма не требуют развитой инфраструктуры и серьезных капитальных вложений, но при этом остаются достаточно рентабельными и пользуются повышенным спросом среди туристов.

Прогноз развития туризма.

Успешное развитие туризма требует реализации следующих мероприятий:

- создание муниципального туристского предприятия;

- образование природного парка «Тулос»;

- освоение туристского потенциала горы Воттоваара;

- развитие экологического, сельского и водно-спортивного туризма;

- строительство 4-х туристских баз общей мощностью 150 мест;

- строительство гостиницы в п. Муезерский мощностью 150 мест;

- создание информационного туристского центра в п. Муезерский;

- создание туристских и рыболовно-охотничьих баз (общей мощностью 100 мест);

- обустройство гостевых домов и усадеб (общей мощностью около 100 мест);

- оборудование кемпингов и мест для туристских и рыболовно-охотничьих стоянок;

- прокладка пешеходных туристских троп и организация водных маршрутов;

- совершенствование организации двухсторонних пересечений через пункт упрощенного пропуска «Инари»;

- развитие предприятий народных промыслов и ремесел.

Выводы

Анализируя характер и направления основных туристских потоков в Республике Карелия и Ругозерского сельского поселения, можно сделать следующие выводы:

- растущий интерес к Республике Карелия как к туристскому региону жителей России, так и иностранных граждан СНГ;

- увеличивающийся спрос на туристские услуги со стороны жителей республики является потенциальной возможностью для расширения ассортимента предлагаемых турпродуктов и частичной ориентации на местных потребителей;

- посещение района в деловых и профессиональных целях во многом связано с достаточно высокой активностью предпринимательской среды, с одновременной специализацией видов туризма, связанных с досугом, рекреацией и отдыхом;

- достаточно высокой остается доля неорганизованного туризма.

Для наращивания потока туристов необходимо выполнить ряд мероприятий, усиливающих привлекательность поселения. К мероприятиям относятся:

- На  территории поселения следует построить современные объекты отдыха и туризма, гостиницу;

- Необходимо дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, связи, бытовых услуг и системы информации, что позволит повысить уровень сервиса на имеющихся объектах отдыха и туризма, который в настоящее время не соответствует общепринятым международным стандартам, что снижает имидж района в глазах туристов и деловых людей;

- увеличение финансирования для сохранения и популяризации объектов культурного наследия, благоустройство особо охраняемых территорий района. На землях уникальных природных ландшафтов оборудование видовых площадок, благоустройство исторически сложившихся стоянок для туристов, с размещением туалетов, навесов, определить режим охраны объектов.

## 4. Особо охраняемые территории и объекты

### 4.1. Особо охраняемые природные территории

По информации Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия на территории Ругозерского сельского поселения Муезерского муниципального района существующие особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Карелия на территории поселения планируется создание ООПТ регионального значения – памятника природы «Болото у села Ругозеро» (Ругозерское лесничество квартал 6,7,14-16,24,25) примерной площадью 6,4 тыс. га.

На территории памятника природы запрещается: проведение всех видов рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий; проведение мелиоративных работ; выемка и перемещение грунта, разведение и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа; проведение взрывных работ; строительство зданий и сооружений, дорог, за исключением дорог противопожарного назначения, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций; предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; применение химических удобрений и ядохимикатов; размещение отходов; проезд и стоянка автотранспорта вне дорог и специально отведенных для этого мест; разведение костров вне оборудованных кострищ; заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.

### 4.2. Историко – культурный потенциал поселения

Республика Карелия обладает одним из самых высоких историко-культурных потенциалов на Северо-западе России. Значительное количество уникальных памятников истории, культуры и архитектуры удачно сочетается в регионе с сохранившимися национальными традициями коренных жителей территории, исторически сложившейся культурно-хозяйственной специализацией отдельных районов и уникальностью разнообразных часто нетронутых ландшафтов.

Список объектов культурного наследия, находящихся на территории Ругозерского сельского поселения

| Объекты культурного наследия | Местоположение |
| --- | --- |
| Выявленные объекты архитектуры |  |
| Часовня | п.Ондозеро (2-я пол. ХIХ в.) |
| Рига | п.Ондозеро (2-я пол. ХIХ в.) |
| Дом жилой Проняевой | с.Ругозеро (1858 г.) |
| Памятники истории |  |
| Братская могила советских воинов, | п.Ондозеро |
| Место гибели десанта 85-й погибших стрелковой бригады (2 сентября 1942 г.) | п.Ондозеро |
| Могила активистов Советской власти Евсеева Е.П., погибшего в ноябре 1918 г. и Маркова В.В., погибшего в январе 1919 г. | с.Ругозеро, ул.Еремеева |
| Братская могила 9 сельских коммунистов и сельских активистов, расстрелянных белофинскими интервентами 6 ноября 1921 г. | с.Ругозеро, кладбище |
| Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | с.Ругозеро, 2км от села |
| Памятный знак - пушка на месте, где проходил передний край обороны Ребольского на правления Карельского фронта (установлена в 1969 г.) | с.Ругозеро, 2км в сторону Кочкомы |
| Братская могила четырех курсантов отряда Интернациональной военной школы под командованием Тойво Антикайнена, погибших в январе 1922 года | бывшая д. Барышнаволок |
| Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны | бывшая д.Ногеукса |
| Памятники археологии |  |
| Стоянки "Коргуба I,П,V,VI" (VI-Штыс.до н. э) | близ д.Коргуба, на берегах оз. Ондозера |
| Стоянка "Коргуба IV (VI – IV тыс. до н.э.) | в 60 м западнее д.Коргуба |
| Стоянки "Ондозеро V,V" (Ш – П тыс. до н.э.) | в 2-х,3-х км ю-в д.Коргуба, на берегу оз.Ондозеро |
| Стоянки "Лаяни I-Ш» (IV тыс. до н.э – I тыс. н.э) | в 3.5км южнее п.Ондозеро |
| Стоянки "Ондозеро I.III» (Ш – I тыс. до н.э.) | близ п.Ондозеро, на берегах оз.Ондозера |
| Стоянки "Ругозеро I,Ш,IV" (VI-IV тыс. до н.э.) | на северной окраине и близ с. Ругозеро |
| Памятники искусства |  |
| Памятник Ругозерским коммунарам (установлен 1980 г., ск.Э.А.Акулов,Л.К.Давидян) | с.Ругозеро, ул.Hабережная |

Согласно ст. 34 ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 г. (с изм. от …) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, ст. 7 закона РК №883-ЗРК от 06.06.2005 г. (с изм. от 16.07.2009 г. №1319-ЗРК) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ в РК»:

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

2. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Муезерского района границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон в настоящий момент не утверждены.

Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на территории Ругозерского сельского поселения в расчетный период необходимо выполнить следующие мероприятия (полномочия Российской Федерации и Республики Карелия):

- установить границы территорий объектов культурного наследия,

- осуществить перевод земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия в земли историко-культурного назначения;

- установить зоны охраны объектов культурного наследия и утвердить режимы использования земель в их границах;

- провести процедуру включения (регистрации) объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- обеспечить соблюдение градостроительных регламентов на данных территориях.

## 5. Инженерная инфраструктура

### 5.1. Энергообеспечение

По и нформации Схемы территориального планирования Муезерского муниципального района Электроснабжение Муезерского муниципального района осуществляется филиалом «Западно - Карельские электрические сети», «Северные электрические сети» ОАО «Карелэнерго»

ПЕРЕЧЕНЬ трансформаторных подстанций 35-110 кВ находящихся на балансе

Северных электрических сетей ОАО «Карелэнерго» в поселке Ругозеро

| Год ввода в эксплуатацию | Трансформаторы | Напряжение (высшее, среднее, низшее) |
| --- | --- | --- |
| 1971 | ТДТН-10000/110 | 110/38.5/10 |
| 1990 | ТДДН-10000/110 | 110/38.5/11 |
| 1991 | ТМ-250/10 | 10/0.4 |
| 1991 | ТМ-250/10 | 10/0.4 |

ПЕРЕЧЕНЬ линий электропередач напряжением 35-110 кВ находящихся на балансе

Северных электрических сетей  ОАО «Карелэнерго» по состоянию на 1 января 2009 года

| U | Наименование линии | Дис. ном. | Год ввода в экспл. | Общая протяж. участков, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кВ |  |  |  |  |
| 110 | пс9 Ругозеро-пс13 Ледмозеро | 117 | 1971 | 56,417 |

ПЕРЕЧЕНЬ линий электропередач напряжением 6 - 10 кВ находящихся на балансе

Северных электрических сетей ОАО «Карелэнерго» по состоянию на 1 января 2009 года

| кВ | Наименование линии | Дис. ном. | Год ввода в экспл. | Общая протяж. участков, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ледмозерский МУ ВЛ-10 кВ |  |  |  |
| 10 | пс9 Ругозеро-РРС | 09-19 | 1978 | 9,44 |
|  |  |  | 2003 |  |
|  |  |  | 2004 |  |
|  |  |  | 2006 |  |
| 10 | пс9 Ругозеро-зверосов.-водозабор | 09-15 | 1989 | 3,6 |
| 10 | пс9 Ругозеро-посёлок | 09-14 | 1989 | 1,6 |
| 10 | пс9 Ругозеро-посёлок | 09-08 | 1989 | 2,84 |
| 10 | пс9 Ругозеро-посёлок | 09-10 | 1973 | 4,04 |
|  |  |  | 1989 |  |

Планируемые мероприятия по объектам долгосрочной инвестиционной программы

филиала ОАО «Карелэнерго» до 2015 года.

| № п/п | Наименование проекта программы | Сроки реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое перевооружение ПС-13 "Ледмозеро" с установкой устройств компенсации реактивной мощности | 2011-2012 | Долгосрочная инвестиционная программа филиала «Карелэнерго» до 2015 г |
|  | Реконструкция ПС-13 Ледмозеро, ПС-33 Пенинга, ПС-9 Ругозеро | После 2015 | Схема перспективного развития филиала «Карелэнерго |

Таблица. Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки  *

| № пп | Наименование населенного пункта | Норматив кВт/чел. | Электрическая нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2023 г. | 2033 г. |
|  | сельское население поселения, в том числе: | 0,5 | 454,5 | 454,5 | 460 |
| 1 | п. Ругозеро |  | 376,5 | 376,5 | 381 |
| 2 | п. Северный |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | п. Ондозеро |  | 76,5 | 76,5 | 0,078 |

* Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденные Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П (Норматив от 0,5 до 0,75 кВт/чел)

### 5.2. Газоснабжение

Снабжение газом осуществляется газовым участком ОАО «Карелгаз». Основой газоснабжения является сжиженный газ, доставляемый в баллонах для индивидуальных пользователей. В целом по району газом оборудовано 273,4 тыс. м2 жилья (72% общего жилого фонда). Из них в пгт. Муезерский 59,9 тыс.м2.

В соответствии со «Схемой газоснабжения и газификации Республики Карелия» на перспективу до 2020 года планируется, что газоснабжение Муезерского муниципального района будет осуществляться от проектируемого магистрального газопровода Мурманск-Волхов по перспективным газопроводам – отводам, а именно:

- т.вр. – Ругозеро  –Костомукша общей протяженностью 180 км, диаметром 325мм;

- на п. Суккозеро общей протяженностью, диаметром 159 мм.

Для газоснабжения потребителей Муезерского муниципального района «Генеральная схема» предусматривает строительство газопровода – отвода протяженностью 101 км, диаметром 159 мм и ГРС Брусничное 10 тыс куб/час,  Рвых=0,6МПа, а также газопровода – отвода протяженностью 3,5 км, диаметром 159 мм и ГРС Ругозеро  10 тыс куб м / час, Рвых = 0,6МПа.

ГРС Брусничная предполагается к строительству в районе п. Суккозеро, ГРС Ругозеро  - в районе п.Ледмозеро.

Перспективная схема газоснабжения и газификации Муезерского муниципального района определена с учетом максимального охвата газоснабжением населенных пунктов на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Выбор трасс газопроводов произведен преимущественно вдоль существующих автодорог с минимальным пересечением существующих преград.

Проектом предусмотрено строительство газопроводов-отводов Ø325мм с сооружением газораспределительных станций (ГРС) на г.Костомукшу, с обеспечением газоснабжения Ругозерского с.п., Ругозерскогос.п., Костомукшского г.о.

### 5.2. Теплоснабжение

В котельной п. Ругозеро в 2011 г. произведена замена котлов.

Удельный вес жилого фонда Муезерского района, оборудованного инженерной инфраструктурой,

в % от общей площади

| Обеспеченность инженерными сетями жилого фонда | От всего жилья, % | В городской местности, % | В сельской местности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудовано водопроводом | 17,8 | 48,6 | 8,5 |
| Оборудовано канализацией | 17,6 | 48,0 | 8,4 |
| Оборудовано отоплением | 25,7 | 43,7 | 18,5 |
| Оборудовано газом | 72,2 | 68,5 | 73,2 |
| Оборудовано горячим водоснабжением | 12,2 | 36,2 | 5,0 |

В соответствии с региональной целевой программой «Активное вовлечение в топливно-энергетический комплекс Республики Карелия местных топливно-энергетических ресурсов на 2007-2010 годы» предполагается перевести с угля на местные виды топлива (щепа и торф) котельные «Центральная», «Квартальная №1». Намечается использование болот Варбасуо, Колонг и Поннакассуо.

Перечень котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов

социальной сферы, использующих фоссильные виды топлива и имеющих перспективу

перевода на местные виды топлива

| Котельные, населенные пункты | Вид используемого привозного топлива | Количество отпускаемой тепловой энергии, Гкал/год | Потребность в топливе по выработке тепловой энергии, тонн | Годовая потребность в топливе в условном исчислении, тонн условного топлива | Предполагаемая потребность в местных видах топлива по потребляемой тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | топливный торф, тонн | топливная щепа, плотные кубические метры |
| с. Ругозеро | уголь | 5690 | 1300 | 910 | 2116 | 3420 |

### 5.3. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение с. Ругозера централизованное. Источник водоснабжения оз. Ванчозеро. Сети водоснабжения – тупиковые с устройством ВНС и водонапорной башни, процент износа 80%. Год постройки 1978г.

Одной из главных целей административно-территориальных единиц является бесперебойное снабжение каждого жителя качественной водой, в количестве, обеспечивающим жизнедеятельность.

Расчетные расходы водопотребления определены в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.-84*:

Жилые дома не оборудованные водопроводом и канализацией 30 л/сут чел.

Жилые дома с водопроводом, канализацией, с местными водонагревателями -150л/сут чел.

При числе жителей с Ругозеро – 753чел  – объем водопотребления  113м3/сут  (41227м3/год).

В остальных поселках централизованного водоснабжения нет. Источники водоснабжения : шахтные колодцы и скважины. Объем водопотребления п. Ондозеро и п. Северный) – 4,7м3/сут (1708м3/год)

На территории района практически нет водоносных горизонтов, которые могли бы служить источником централизованного водоснабжения поселков виду слабой водообильности пород. Кроме того, в связи с отсутствием в кровле пород регионального водоупора, воды четвертичных отложений и коренных пород подвержены поверхностному загрязнению

В настоящее время воды четвертичных отложений и очень незначительно коренных пород используется для водоснабжения отдельными населенными пунктами посредством колодцев и скважин глубиной соответственно 0,5-12 м и 20-91 м.

Территория района в целом не обеспеченна пресными подземными водами.

Для обеспечения района жилой застройки  стабильно работающей системой водоснабжения необходимо:

- проведение повсеместного санитарно-эпидемиологического и технического аудита существующих источников водоснабжения;

- обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается:

Для подземного источника водоснабжения:

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх. Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

На  водозаборе должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 .

Мероприятия по первому поясу

1.Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных для второго и третьего пояса, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.

Таблица Расчетное водопотребление на хозяйственно – питьевые нужды населения и водоотведение

| № пп | Наименование населенного пункта | Норматив л/сутки | Водопотребление на хозяйственно – питьевые нужды населения и водоотведение, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г | 2023 г. | 2033г. |
|  | сельское население поселения, в том числе: | 160 | 145,4 | 145,4 | 147,2 |
| 1 | п. Ругозеро |  | 120,5 | 120,5 | 121,9 |
| 2 | п. Северный |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | п. Ондозеро |  | 24,5 | 24,5 | 24,8 |

Таблица Расчетное Водопотребление на полив

| № пп | Наименование населенного пункта | Норматив л/сутки | Водопотребление на полив м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г | 2023 г. | 2033г. |
|  | сельское население поселения, в том числе: | 20 | 18,2 | 18,2 | 18,4 |
| 1 | п. Ругозеро |  | 15,1 | 15,1 | 15,24 |
| 2 | п. Северный |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | п. Ондозеро |  | 3,06 | 3,06 | 3,1 |

Таблица Расчетное Водопотребление населения

| № пп | Наименование населенного пункта | Водопотребление населения куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г | 2023 г. | 2033г. |
|  | сельское население поселения, в том числе: | 163,6 | 163,6 | 165,6 |
| 1 | п. Ругозеро | 135,6 | 135,6 | 137,14 |
| 2 | п. Северный | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3 | п. Ондозеро | 27,56 | 27,56 | 27,9 |

### 5.4. Водоотведение

Инженерное обеспечение территории (существующее положение)

Территория п. Ругозеро канализована. Год постройки сетей 1978. Процент износа сетей – 80%.Бытовые стоки отводятся на КОС.

Проектом планировки предусматривается устройство системы бытовой канализации и реконструкция КОС. При необходимости устройство КНС.

Организация откачки и вывоза стоков на канализационные очистные сооружения от неканализованных объектов.

С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и подземных вод, необходимо выполнить работы по реконструкции, строительству систем канализации  в следующем объеме:

- организация системы хозяйственно-бытовой канализации, включающей мероприятия по строительству отводящих, сборных коллекторов

- организацию сбора и отвода поверхностных сточных вод с очисткой на очистных сооружениях поверхностного стока.

### 5.5. Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации

Все населенные пункты поселения обеспечены ствционарной телефонной связью, которую обслуживает филиал «Северо – Запад» Российской национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком».

Практически вся застроенная часть территории поселения и региональная автодорога, проходящая по территории, находятся в зоне приема мобильной (сотовой) телефонной связи.

Услуги по передаче цифровой информации ( в том числе, по доступу в сети «Интернет») предоставляют организации, обслуживающие телефонную связь.

## 6. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация сельского поселения определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Состояние окружающей природной среды в целом характеризуется слабой напряженностью.

Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется объемами выбросов в атмосферный воздух, водопотребления для промышленных целей и хозяйственно-питьевых целей, сброса сточных вод и образования отходов.

## 6.1.  Охрана воздушного бассейна

Территория Муезерского района по природно-климатическим условиям по классификации ГГО им. Воейкова относится к зоне умеренного потенциала загрязнения. В этой зоне создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Значения фоновых загрязнений атмосферного воздуха  приведены на основании Временных рекомендации ГУ «ГГО» «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013гг» СПб 2009. По состоянию на 1 января 2012г численность населения Ругозерского СП – 909 чел.

| Наименование загрязняющих веществ | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/м3 | 0,14 |
| Диоксид азота | мг/м3 | 0,056 |
| Оксид углерода | мг/м3 | 1,8 |
| Диоксид серы | мг/м3 | 0,011 |

В 2009 г. на долю всего Муезерского района приходилось 0,24% выбросов вредных веществ республики и 0,04% сбросов сточных вод. Удельные показатели загрязнения окружающей среды Муезерского района значительно ниже их средних значений по республике.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят отопительные и производственные котельные (сернистый газ, сажа), автотранспорт (окись углерода), а также предприятия лесозаготовительной промышленности, от которых в атмосферу поступает, главным образом, пыль.

Вид топлива котельных – дрова.

Сравнительный анализ загрязнения атмосферного воздуха за последние десять лет (2000–2009 гг.) показывает, что выбросы от стационарных источников сократились в 5,6 раза, причем основное снижение произошло в 2007 г., до 2006 г. объем выбросов сокращался незначительно, что объясняется уменьшением количества котельных и перехода в большем объеме на дровяное топливо вместо угля.

###### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Эколого-градостроительные мероприятия: (организационные и планировочные)

- Организационные мероприятия:

- внедрение новых (более чистых) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Планировочные мероприятия:

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог  (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых объектов и сооружений, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организация СЗЗ от объектов:

- коммунально-бытовых (канализационных очистных сооружений поверхностного стока, гаражей, канализационной насосной станции)

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота.

## 6.2. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Наиболее водоемкими являются жилищно-коммунальное хозяйство (66,7% общего объема использования воды) и лесозаготовительные предприятия.

Поверхностные воды :

На территории Ругозерского сельского поселения располагаются следующие наиболее крупные поверхностные водные объекты: оз. Ругозеро, о. Ванчозеро, о. Ондозеро

Данные объекты относятся к водосбору р. Вуокса

Подземные воды:

Территория СП расположена в пределах Балтийского гидрогеологического массива. Изученность района очень слабая.

Подземные воды распространены повсеместно и приурочены к четвертичным отложениям и к трещиноватой зоне коренных пород архея и протерозоя. По степени обводненности четвертичные отложения слабо водообильные. Дебиты скважин и колодцев изменяются от 0,25 - 0,5 л/сек. До 1,0 – 1,7 л/сек.

В настоящее время воды четвертичных отложений и очень незначительно коренных пород используется для водоснабжения отдельными населенными пунктами посредством колодцев и скважин глубиной соответственно 0,5-12 м и 20-91 м.

Территория района в целом не обеспеченна пресными подземными водами.

###### Мероприятия по охране водных объектов

Охрана водных объектов должна вестись строго в соответствии с Главой 6 Водного кодекса РФ от 2006г (Статья 55-67)

Запрещается:

1. Сброс  в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления

2. Сброс сточных вод с содержанием радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных веществ содержание которых превышает нормативы ПДС.

3. На водосборных площадях подземных водных объектов, не допускается размещать места захоронения отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники.

4. При эксплуатации - сброс неочищенных сточных вод

5. Производить забор ресурсов из объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект.

6. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования.

Одной из природоохранных мер поверхностных вод является установление водоохранных зон со специальным режимом водопользования в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно статье 65 Водного кодекса РФ от 2006г :

п.13 ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

п.4 ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров – в размере 50 м

от десяти до пятидесяти километров -  в размере 100 м

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается:

Для подземного источника водоснабжения:

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Граница второго и третьего поясов

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1.Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных для второго и третьего пояса, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В связи с увеличением числа потребителей и возрастания объемом водопотребления необходимо устройство сетей водоотведения, а также канализование существующей застройки района.

Так же необходимо организовать сбор и очистку поверхностного стока с селитебной территории.

6.3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

Охрана земель должна вестись в соответствии со второй главой Земельного кодекса.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. Цели охраны:

1. Предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушение земель, других вредных воздействий хозяйственной деятельности.

2. Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению.

## 6.4. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Деятельность человека оказывает значительное влияние на окружающую среду, при этом почва испытывает наибольшую антропогенную нагрузку. В то же время почва- один из главных природных компонентов, поддерживающих необходимое для сохранения здоровья человека состояние окружающей среды. Почва служит естественным фильтром загрязнений, поступающих на ее поверхность с атмосферными осадками, а также из других источников.

Основными причинами загрязнения почв являются несовершенство системы очистки населенных мест, нарушения санитарного законодательства содержания территорий и при складировании твердо бытовых отходов (ТБО) на свалках и полигонах.

На территории сельского поселения санкционированных свалок нет. Сбор твердых бытовых отходов предусматривается на специально отведенных площадках с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом по договору на  существующую свалку ТБО.

Расчёт количества ТБО (твердые бытовые отходы)

| Показатели | Существующее положение |
| --- | --- |
| Численность населения ( человек) | 909 |
| Норма накопления ТБО на 1 человека, кг/год | 210 |
| Количество отходов, тыс. т/год | 0,191 |
| Норма накопления отходов на 1 человека, м3/год | 1,2 |
| Объем отходов, тыс. м3/год | 1,1 |

Мероприятия по складированию (утилизации) отходов:

Проектом предлагается :

- Организация мест для сбора ТБО:  устройство твердых площадок с герметичными контейнерами для сбора мусора.

- Контроль за своевременным вывозом мусора

6.5..Охрана и вопроизводство рыбных запасов

Ихтиофауну водных объектов составляют ряпушка, щука, налим, корюшка, окунь, плотва.

Сбросы неочищенных сточных вод, складирование отходов, приводящее к загрязнению подземных вод – является причиной эвтрофикации водоёмов, что приводит к сокращению рыбных запасов.

В целом для сохранения существующих рыбных запасов необходима организация водоохранных зон и прибрежно-защитных полос у каждого водного объекта и соблюдения соответствующих мероприятий (см. раздел Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения).

6.6. Оценка физических факторов воздействия

Оценка уровня звукового давления

Основные источники шума на территории:

-движение легкового и грузового автотранспорта,

-площадки погрузо-разгрузочных работ предприятий торговли и объектов коммунально-бытовых учреждений,

-открытые спортивные  сооружения,

- трансформаторные подстанции,

-механизмы и установки, выполняющие работы по благоустройству и уборке территории (мусороуборочные операции), строительные работы.

Мероприятия по защите от шума:

- обеспечение функционального зонирования территории района  и формирование застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта (размещение перспективного строительства в зоне регулируемой застройки);

- применение планировочных и объектно-пространственных решений застройки, использующих шумозащитные свойства окружающей среды;

- усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий существующей застройки.

- размещение перспективной застройки с учетом соблюдения градостроительных, архитектурно-планировочных, строительно-акустических мероприятий (строительство шумозащитных жилых зданий с звукоизолирующими ограждающими конструкциями, дома с шумозащитными блокировочными секциями) ;

- формирование системы зеленых насаждений, способствующих шумозащите от внутриквартальных источников шума

- трассировка скоростных и грузовых автодорог в обход жилых зон и объектов массового отдыха

- создание системы паркирования автомобилей, предусматривающей крупные стоянки и гаражи за границами центральных и жилых районов.

6.7.Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.199г  №52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных  объектов» устанавливаются следующие ориентировочные размеры СЗЗ:

- промышленные объекты и производства 1 класса опасности – 1000м

- промышленные объекты и производства 2 класса опасности – 500м

- промышленные объекты и производства 3 класса опасности – 300м

- промышленные объекты и производства 4 класса опасности – 100м

- промышленные объекты и производства 5 класса опасности – 50м

Размер СЗЗ может быть уменьшен на основании проведенных расчетов и выполненных натурных замеров.

|  | Наименование предприятия | Класс опасности | Нормативное значение СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосные канализационные станции производительностью до 200м3/сут | - | 15 |
| 2 | Локальные канализационные очистные сооружения производительностью до 200м3/сут | - | 15 |

  - Особо охраняемые природные территории

На территории Ругозерского СП существующие ООПТ регионального назначения отсутствуют. Согласно Схеме территориального планирования РК на данной территории планируется создание ООПТ регионального значения – памятника природы «Болото у села Ругозеро» (Ругозерское лесничество квартала 6, 7, 14-16, 24, 25), примерной площадью 6,4 тыс га. Территория планируемого ООПТ относятся к массивам малонарушенных старовозрастных лесов. Данные массивы - одни из последних крупных массивов малонарушенных лесов в европейской тайге (малонарушенные лесные территории, площадью больше 50 тысяч га). Ценность таких территорий на всех уровнях (региональный, национальный, мировой)  признана ведущими учеными и мировой общественностью (Карелия. Карта …, 2000,  Аксенов Д. Е. и др., 2002, Aksenov D., et all, 1999, Брайант Д. и др., 1997 и др)

## 6.9. Мероприятия по сохранению экологического равновесия территории

Организационные мероприятия:

- обеспечение контроля за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение объектов производственного и социального назначения на территории района (за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти);

- организация мониторинга состояния природной среды в районе;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительских учреждений, школ;

- участие в разработке планов мероприятий, необходимых для снижения отрицательного влияния предприятий на качество атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздуха, создание информационного банка данных источников;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории района;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции существующих производств;

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздуха;

- организация зон санитарного разрыва от автомобильных и железной дороги;

- организация санитарно-защитных зон от коммунально-бытовых объектов (свалок, полигонов ТБО, очистных сооружений системы водоотведения, кладбищ, гаражей и других);

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

Мероприятия по охране водных объектов:

– разработка проектов по организации водоохраных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района;

– очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, мазута, отходов производства;

– выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

– оборудование полигонов ТБО кольцевыми каналами для перехвата сточных и талых вод.

Мероприятия по охране почв:

- организация контроля за качественным изменением почвенного покрова и обеспечения соответствующих мер по его охране;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- рекультивация территорий ликвидируемых свалок ТБО;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

## II. Возможные направления развития территорий и прогнозируемых ограничений их использования

При разработке Генерального плана выполнено функциональное зонирование территорий с выделением зон особого градостроительного и специального регулирования.

По функциональному использованию территории поселения подразделяются на селитебные, производственные и ландшафтно-рекреационные.

В пределах указанных территорий в результате функционального зонирования устанавливаются следующие территориальные зоны: жилые, общественно-деловые,  производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационного назначения, особо охраняемых территорий, специального назначения, размещения военных объектов, иные виды территориальных зон.

Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются правилами землепользования и застройки городских округов и поселений с учетом ограничений, установленных федеральными, республиканскими нормативными правовыми актами.

Зона градостроительного использования предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Зона градостроительного использования формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

Жилая зона

При определении размера селитебной территории Генеральным планом предусмотрена необходимость предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и перспективная расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории и отдельным ее районам на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе за счет средств населения.

Ввиду того, что в настоящее время в границах населенных пунктов практически не имеется свободных территорий для строительства проектом предлагается изменение границ населенных пунктов за счет включения земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства приняты 1200 кв. метров.

Размеры приусадебных земельных участков приняты с учетом потенциала территории, особенностей существующей застройки, возможностей эффективного инженерного обеспечения.

Общественно-деловая зона

В п. Валдай сформирована поселенческая общественно-деловая зона, являющаяся центром поселения, которая дополнена объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.

Количество, состав и местоположение зданий и сооружений общественно-деловой зоны принят в увязке с существующим положением. На новых территориях состав данной зоны будет определяться Проектами планировки.

Зона производственного использования предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.

Генеральным планом поселения предлагаются новые производственные площадки:

- для развития промышленности;

- для развития инфраструктуры фермерских хозяйств.

Зона рекреационного использования включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

# Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий

В жилищном секторе Ругозерского сельского поселения можно выделить следующие основные проблемы:

- Отсутствие свободных площадок населенных пунктов под жилищное строительство;

- Отсутствие участков под застройку, обеспеченных инженерными сетями, дорогами и подъездами, отсутствие источников финансирования указанных работ.

- Отсутствие современной планировочной документации. Это приводит к ухудшению архитектурно-эстетической организации территории, которая должна быть направлена на сохранение и улучшение эстетических качеств окружающей человека среды;

- Высокая стоимость квадратного метра общей площади жилья;

- Градообразующие предприятия устранились от решения жилищной проблемы своих работников;

- Низкие темпы обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан - зависимость от объемов финансирования целевых программ, выделяемых из федерального бюджета,

- Высокий удельный вес ветхого жилищного фонда (дома и жилые помещения, которые после ремонта и реконструкции могут быть использованы для проживания) и аварийного жилищного фонда (дома, которые не подлежат восстановлению);

- Большой процент жилищного фонда возведен более 40 лет назад;

- Уровень обеспеченности жилищного фонда района инженерной инфраструктурой по сравнению с показателями республики и с городской местностью не достаточно высок. Уровень износа коммунальной инфраструктуры по поселению составляет в среднем 60%.

- Неудовлетворительные темпы обеспечения граждан жилыми помещениями социального использования и исполнения государственных обязательств перед отдельными категориями граждан, в том числе длительные сроки ожидания предоставления жилых помещений на условиях социального найма в государственном и муниципальном жилищном фонде (около 20 лет), низкий уровень финансирования исполнения государственных обязательств перед отдельными категориями граждан.

Таким образом, для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения в районе должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

Острым вопросом становится сохранение и обновление жилищного фонда, ветхость и аварийность которого составляет 8,4% от всего фонда района. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики, помимо нового строительства, должны стать модернизация и реконструкция жилищного фонда, - то есть сохранение и обновление жилья. Необходимо использовать дополнительный потенциал новой градостроительной политики:

-вовлекать в сферу градостроительного освоения в качестве дополнительного ресурса – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях населенных пунктов с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой;

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует привлечения дополнительных территорий; использовать разноэтажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности.

Генеральным планом отмечается, что следует развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

В настоящее время положение в жилищном секторе определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

В целом, частное жилище, возводимое за счет собственных средств застройщиков, предназначено для экономически обеспеченной части населения.  Для остального населения эта проблема, по существу, не решена.

В изменившейся структуре жилищного строительства все меньшее место занимает муниципальное жилье, что в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития. Поэтому в поселении необходима не только государственная, но и муниципальная поддержка пилотных и экспериментальных социально-ориентированных проектов. В новых социально-экономических условиях заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселения.

В связи с этим необходима:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объем убыли жилищного фонда в течение расчетного срока связан, прежде всего, со сносом ветхого и аварийного фонда, его потерями при реконструкции и модернизации, и будет уточняться при разработке генеральных планов, проектов планировки территорий.

При развитии рыночных отношений, резком сокращении централизованных капитальных вложений в жилищное строительство, большое значение приобретает развитие индивидуального строительства, что нашло отражение и в Национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», целевой программе “Жилище” и ряде специальных постановлений.

В соответствии с ними государственная жилищная, градостроительная и земельная политики должны обеспечить возможность размещения в сельских населенных пунктах малоэтажной застройки 100 % от общего объема жилья.

Однако, снижение уровня жизни населения, удорожание строительных материалов и работ транспортных расходов и т.п. не позволило существенно увеличить объем индивидуального жилищного строительства.

Включение в границы населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения для развития промышленности и крестьянских (фермерских) хозяйств позволит привлекать инвесторов для развития производства, для создания рабочих мест, для поступления и увеличения налоговых поступлений в бюджет, производство экологически чистых продуктов питания, улучшение демографической ситуации в поселении.

1). Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Ругозерского   сельского поселения

| № пп | Сведения о планируемых для размещения объектов местного значения поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта |
| 1 | Функциональная зона - Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| I | Включение в земли (границы) населенного пункта п. Ругозеро земель сельскохозяйственного назначения для размещения личных подсобных хозяйств и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств. Разработка проектов планировки для размещения объектов социального назначения (в т.ч. коммунально – бытового назначения, объектов здравоохранения, образования) при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов | Развитие сельского хозяйства на территории поселения и объектов социального назначения | Личные подсобные хозяйства и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства | Ориентировочная площадь участка – 15,6 га | Восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050105) |
| II |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 1,5 га | Восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050104) |
| II |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 33,0 га | Восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050105 и № 10:19:0050107) |
| IY |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 1,5 га | Юго - восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050109) |
| Y |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 13 га | Юго - восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050115) |
| XI | Включение в земли (границы) населенного пункта п. Ондозеро земель сельскохозяйственного назначения для размещения личных подсобных хозяйств и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств. Разработка проектов планировки для размещения объектов социального назначения (в т.ч. коммунально – бытового назначения, объектов здравоохранения, образования) при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов | Развитие сельского хозяйства на территории поселения и объектов социального назначения | Личные подсобные хозяйства и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства | Ориентировочная площадь участка – 21 га | Северо – западная часть п. Ондозеро в кадастровом квартале № 10:19:0060104, № 10:19:0060105 |
| XII | Проектирование и строительство сельскохозяйственного объекта | Развитие сельскохозяйственного производства | Сельскохозяйственный объект (на месте утраченной фермы КРС) | Ориентировочная площадь участка – 3,2 га. Класс 3. Санитарно – защитная зона 300 метров | Северо – западная часть п. Ондозеро |
| XIII | Проектирование и строительство сельскохозяйственного объекта | Развитие сельскохозяйственного производства | Сельскохозяйственный объект (на месте утраченной фермы КРС) | Ориентировочная площадь участка – 2.5 га. Класс 4. Санитарно – защитная зона 100 метров | Северо – западная часть п. Ондозеро |
| 2 | Функциональная зона - Зона градостроительного использования |  |  |  |  |
| YI | Резервные территории поселения в границах п. Ругозеро для индивидуального жилищного строительства. Разработка проектов планировки | Обеспечение населения земельными участками под ИЖС | Жилая зона | Ориентировочная площадь участка – 1,9 га 8 участков по 0,15 га) | Северо – восточная часть н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050105 |
| YII |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 6,0 га 24 участка по 0,15 га) | Центральная часть н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050109 |
| YIII |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 1,2 га 6 участков по 0,15 га) | Центральная н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050102 |
| IX |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 2,1 га 9 участков по 0,15 га) | Юго – западная часть н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050102 |
| X |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 1,2 га 6 участков по 0,15 га) | Юго – западная часть н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050102 |
| 3 | Резервные территории поселения в границах п. Ругозеро для строительства общежития | Улучшение жилищных условий населения | Жилая зона | Ориентировочная площадь участка – 0,5 га | Юго – западная часть н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050117 |
| 4 | Разработка проектно – сметной документации и выполнение капитального ремонта клуба | Повышение уровня культуры населения поселения | Общественно-деловая зона | Ориентировочная площадь участка 0,12 га. | п. Ругозеро |
| 5 | Реконструкция стадиона (улучшение покрытия): установка раздевалок, скамеек, туалета. | Развитие физической культуры и спорта | Рекреационная зона | Ориентировочная площадь участка 0,7 – 0,9 га | п. Ругозеро (территория школы) |
| 6 | Строительство хоккейной площадки с ограждением | Развитие физической культуры и спорта | Рекреационная зона | Ориентировочная площадь участка 0,2 га | п. Ругозеро (территория школы) |
| 7 | Проектирование и строительство бассейна | Развитие физической культуры и спорта | Рекреационная зона | 25,0 кв.м площади зеркала воды | п. Ругозеро (территория школы) |
| 8 | Проектирование и строительство спортивного комплекса | Развитие физической культуры и спорта | Рекреационная зона | Ориентировочная площадь участка 1,5 га | п. Ондозеро, примыкает с юго – западной стороны к территории школы |
| 9 | Реконструкция и строительство площадок отдыха и детских площадок с установкой малых архитектурных форм | Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов поселения | Общественно-деловая зона |  | Территория населенных пунктов |
| 10 | Разработка проекта благоустройства и озеленения территории центральной части пос. Ругозеро | Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов поселения | Общественно-деловая зона | Ориентировочная площадь участка 1,5 га | п. Ругозеро |
| 11 | Строительство пожарного пирса | Реализация Программы по обеспечению снижения пожаров на территории населенных пунктов | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Ориентировочная площадь участка 0,02 га | Территория населенных пунктов |
| 12 | Строительство пожарного водоема |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Ориентировочная площадь участка 0,02 га | Территория населенных пунктов |
| 13 | Проектирование и строительство водозаборных сооружений | Организация в границах поселения сети централизованного водоснабжения | Зона инженерной инфраструктуры | Ориентировочная площадь участка 1,2 га | п. Ондозеро |
| 14 | Проектирование и строительство канализационных локальных очистных сооружений | Организация в границах поселения сети централизованной канализации | Зона инженерной инфраструктуры | Ориентировочная площадь участка 0,5 га | п. Ондозеро |
| 15 | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностных вод | Обеспечение мероприятий по организации рельефа и водоотводу | Зона инженерной инфраструктуры | Ориентировочная площадь участка 0,5 га | п. Ругозеро и п. Ондозеро |
| 16 | Реконструкция существующей котельной |  |  |  | п. Ругозеро котельной) |
|  | Функциональная зона - Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 17 | Оборудование территории пляжа малыми архитектурными формами, кабинами для переодевания, туалетами | Создание условий для массового отдыха жителей поселения | Рекреационная зона | Площадь территории 0,1 га | п. Ругозеро |
| 18 | Формирование земельного участка для строительства базы отдыха | Создание условий для массового отдыха жителей поселения | Рекреационная зона | Площадь территории 1,5 га | п. Ругозеро и п. Ондозеро |
| 19 | Предоставление земельных участков для объектов отдыха и туризма (например охотничьи хозяйства) | Размещение объектов туризма | Рекреационная зона | Площадь земельного участка – 1,5 га | п. Ругозеро и п. Ондозеро |
|  | Функциональная зона - Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 20 | Строительство площадок для мусоросборников | Организация сбора и вывоза мусора |  | Площадь земельного участка – 20 кв.м | Территория населенных пунктов |
| 21 | Оформление земельно – правовых документов для кладбища | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений |  |  | Территория населенных пунктов |

Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

|  | Наименование предприятия | Класс опасности | Нормативное значение СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревообрабатывающее предприятие | 3 | 300 |
| 2 | Завод по производству мебели | 4 | 100 |
| 3 | Завод по производству топливных торфяных брикетов | 3 | 300 |
| 4 | Деревообрабатывающее предприятие по изготовлению пелетов | 3 | 300 |
| 5 | Производство по переработке овощей | 5 | 50 |
| 6 | Производство по переработке дикорастущих | 5 | 50 |
| 7 | Производство по переработке молока населенных пунктов поселения * При производительности до 10 т/сут | 5* | 50* |
| 8 | Производство по переработке рыбы * При производительности до 10 т/сут | 5* | 50* |
| 9 | Овощехранилище | 5 | 50 |
| 10 | Забойный пункт населенных пунктов поселения | 3 | 300 |
| 11 | Комплекс зданий торгового центра и сельскохозяйственного рынка населенных пунктов поселения | 5 | 50 |
| 12 | Предприятие по производству сувениров | 4 | 100 |
| 13 | Стадион населенных пунктов поселения | 4 | 100 |
| 14 | Полигон ТБО | 1 | 1000 |
| 15 | Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта населенных пунктов поселения | 5 | 50 |
| 16 | Сельские кладбища | 5 | 50 |
| 17 | Кладбища площадью 10-20га | 3 | 300 |
| 18 | Котельные | По расчету |  |
| 18а | Газовая модульная котельная | 5 | 50 |
| 19 | Фермы КРС до 1200 голов | 3 | 300 |
| 20 | Насосные канализационные станции производительностью до 200м3/сут | - | 15 |
| 21 | Локальные канализационные очистные сооружения производительностью до 200м3/сут | - | 15 |
| 22 | Очистные сооружения поверхностного стока открытого типа | - | 100 |
| 23 | Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками производительность до 5тыс м3/сут | - | 200 |
| 24 | Скотомогильники с захоронением в ямах | 1 | 1000 |
| 25 | Метеостанция |  | 200 |
| 26 | Автодорога федерального значения – а/м «Кола» |  | 100 |
| 27 | Автодорога регионального значения |  | 50 |
| 27 | Водозаборные сооружения. Зоны санитарной охраны: 1-ый пояс - не менее 100 метров по всем направлениям по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-весенней межени; 2-ой пояс – по акватории во все стороны от водозабора на расстоянии 3 км – в обе стороны по берегу на 3 км; - от уреза воды при нормальном подпорном уровне на 500 метров |  |  |
| 28 | Водозаборные скважины. Зоны санитарной охраны: 1 пояс – 50 метров, 2-ой пояс – 200 метров. |  |  |

2). Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения Республики Карелия, за исключением линейных объектов

Реквизиты документа: «Схема территориального планирования Республики Карелия» разработана Общество с ограниченной ответственностью "КомплексПроект". Схема разработана на расчетный срок до 2030 года, с выделением первой очереди до 2020 года и второй очереди до 2030 года.

Заказчик:  Министерство строительства Республики Карелия.

1.1.1. Объекты капитального строительства регионального значения в области автомобильного транспорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вторая очередь - до 2030 года |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог (Линейный объект) |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкция участков автодороги в направлении Лендеры – Кивоваара – Реболы. | Муезерский район – Лендерское с.п., Ребольское с.п., Лендерское с.п. | Санитарно-защитная зона 50 метров |  |

| 1.2.Объекты, обеспечивающие деятельность естественных монополий. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Объекты энергетики регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Примечание |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Вторая очередь - до 2030 года (в т.ч. Линейный объект) |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Реконструкция ПС 110 кВ №9 «Ругозеро». | Муезерский район – Ругозерское с.п. | ПС 110 кВ / Охранная зона – 20 метров |  |  |  |
| 2.2.2. Объекты газоснабжения регионального значения. № п/п; Наименование, назначение объекта, мероприятий; Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт); Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов); Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. 1 очередь - до 2020 года (в т.ч. Линейный объект). 1; Строительство газопроводов-отводов Ø325мм с сооружением газораспределительных станций (ГРС) на г.Костомукшу; Муезерский район – Ругозерское с.п., Ледмозерское с.п.; Костомукшский г.о.; Санитарно-защитная зона 100 метров. |

3). Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения Муезерского муниципального района, за исключением линейных объектов

Реквизиты документа: «Схема территориального планирования Муезерского муниципального района» разработана ФГУП Федеральный кадастровый центр «Земля» Петрозаводский филиал», Учреждением Российской академии наук Институт экономики КарНЦ РАН, Региональный центр новых информационных технологий ПетрГУ в 2011 году.

Заказчик:  Администрация  Муезерского муниципального района

В составе раздела разработаны мероприятия по территориальному планированию (далее мероприятия) с разбивкой на последовательность их выполнения (см. таблицу). Первая очередь – до 2015 г. Расчетный срок – до 2030 г.

# Мероприятия по территориальному планированию Муезерского муниципального района.

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства значения муниципального района в сфере образования

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школа в с. Ругозеро | Капитальный ремонт, подготовка проектной документации. | 2015 | Модернизация образования РК |
|  | Муниципальный район Детские образовательные учреждения | Обеспечение пищеблоков новым технологическим оборудованием. Составление сметной документации, подготовка заявок на ремонт. | 2030 | Финансирование за счет внебюджетных источников |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства значения муниципального района в сфере здравоохранения

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ругозеро | Капитальный ремонт дома культуры | 2015 | Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района на 2012-2015 гг. |

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (состоящих в муниципальной собственности) в исторических поселениях. | Проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования. | 2030 |  |
|  | Проведение предварительного археологического обследования территории, подлежащей хозяйственному освоению, с целью возможного выявления памятников археологии и военной истории. | Предварительное обследование объекта для выявления границ территории археологического памятника. Разработка проекта зоны охраны памятников археологии | 2030 |  |

## Строительство спортивно-физкультурных объектов

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ругозеро | Реконструкция спортивной площадки | 2015 | Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района на 2012-2015 гг. |

## Мероприятия по созданию объектов малого предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства | Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса. Улучшение обслуживания населения. Создание новых рабочих мест. | 2030 | Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района на 2012-2015 гг. |

## Мероприятия по совершенствованию инженерной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Ругозеро | Замена котельного оборудования | 2015 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства РК |

## Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обустройство площадки под ТБО в районе с. Ругозеро | В 4 км от с. Ругозеро по дороге на Ондозро – 8 км. Утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение отходов производства и потребления, ликвидация всех очагов загрязнения не отвечающих нормативным требованиям полигонов отходов, несанкционированных свалок. | 2030 г. | Программа «Экология и природные ресурсы РК» на 2004-2010 гг., продолжение |

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Ругозерского сельского поселения имеют место возникновения ЧС природного и техногенного характера. В соответствии с Паспортом территории Муезерского муниципального района Республики Карелия Российской Федерации ( согласованным главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республики Карелия) в данном разделе приведена классификация основных факторов природных и техногенных ЧС, их зоны влияния и степень риска.

Источники природных, чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайные ситуации природного характера Ругозерского сельского поселения обусловлены физико-географическими характеристиками территории.

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: штормовой нагон, сильный ветер, сильные осадки, заморозки, туман, природный пожар, радиационная обстановка.

Таблица Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного

происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице

| Источник природной ЧС | Характер проявлений | Статистика | Территория распространения | Наименование поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |
| Половодье | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов | Ежегодно | Реки, озера на территории района | Гидрохимический |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| Сильный ветер | Ветровой поток при порыве 30 м/с | Ежегодно | На всей территории | Аэродинамический |
| Сильные осадки |  |  |  |  |
| Продолжительный дождь | Поток воды 120 мм и более за 12 часов | Ежегодно | На всей территории | Гидродинамический |
| Сильный снегопад | Снеговая нагрузка, 40 см за 12 часов | 1 раз в 1-2 года | На всей территории | Гидродинамический |
| Гололед | Толщина 20 см и более | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории | Гравитационный |
| Заморозок | Температура 25-30 и ниже охлаждения почвы и воздуха | Ежегодно | На всей территории | Тепловой |
| - Природные пожары |  |  |  |  |
| Пожар ландшафтный, лесной | 10-20 Га территории | Ежегодно | Очаги на всей территории | Теплофизический |

Геокриологические процессы на территории Ругозерского сельского поселения отсутствуют.

Категория сложности природных условий на территории Ругозерского сельского поселения незначительна.

Риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений, по результатам ведения мониторинга маловероятен.

Безопасность на водоемах

На территории Ругозерского сельского поселения принят ряд важнейших решений по обеспечению безопасности на водоемах:

- определен состав сил и средств, для поиска и спасения людей на водоемах;

- в поселениях района приняты распоряжения о запрете выхода (выезда) на лед водоемов в весенне-осенний период;

- ежегодно проводятся учения по теме «Оказание помощи провалившемуся под лед»;

Защита от негативного воздействия паводковых вод

Ежегодно разрабатывается и утверждается «План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории Муезерского муниципального района», где определен состав сил и средств, проводящих необходимые работы по предупреждению подтопления дорог, зданий и сооружений.

Пожарная безопасность

В МО «Муезерский муниципальный район» функционируют 5 пожарных частей ОПС по Муезерскому району: ПЧ - 32 п. Муезерский; ПЧ – 33 с. Ругозеро; ПЧ – 34 п. Ледмозеро, ПЧ - 72 п. Реболы; ПЧ – 73 п. Суккозеро.

С учетом численности населения и расстояния от пожарных частей до населенных пунктов пожарных частей на территории района недостаточно.

На территории Ругозерского сельского поселения за 2011 г. зарегистрировано 2 пожара, за 2012 г – 1 пожар, погибших нет. Из данной статистики следует, что за 2010-2012 гг. Количество пожаров снижается, однако угроза возникновения пожаров достаточна велика.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, не обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения пожара и оповещения о нем. На территории Ругозерского сельского поселения лесные массивы подходят вплотную  к следующим населенным пунктам: с.Ругозеро и п.Ондозеро. При возникновении лесного пожаров существует угроза переброски огня на жилые строения и возникновения пожара в самих населенных пунктах.

Источником противопожарного водоснабжения Ругозерского сельского поселения являются естественные водоемы.

Состояние существующих противопожарных водоемов неудовлетворительное. Отобрать воду из некоторых противопожарных водоемов  затруднительно из-за плохого состояния подъездных путей к ним или отсутствия пожарных пирсов.

Существующая схема водоснабжения не отвечает требованиям пожарной безопасности. Также отсутствует необходимый запас воды в существующих пожарных водоемах для целей пожаротушения.

Гидрометеорологические явления

Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями, администрацией Муезерского муниципального района определены следующие организационные мероприятия:

- организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

- обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров, подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций

К источникам чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся: производственные аварии, аварии на взрывоопасных объектах, аварии связанные с выбросами АХОВ, аварии на гидротехнических объектах, радиационное загрязнение территории.

К основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Муезерского муниципального района относятся:

- производственные аварии с разливом активных химических отравляющих веществ (АХОВ) при хранении химически опасных веществ на промышленных объектах;

- взрывы и пожары на опасных объектах;

- катастрофы на транспорте – грузовых поездах при перевозке взрывчатых веществ (сжиженный газ).

Предотвращение и минимизация ущерба и потерь населения и хозяйствующих субъектов в случае возникновения аварийных ситуаций на коммунальных сооружениях муниципального района.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты, использующие, хранящие и транспортирующие горючие взрывопожароопасные вещества.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации, как детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и паров нефтепродуктов.

Для обеспечения пожарной безопасности поселения необходимо:

- Создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов;

- Систематический контроль сроков разработки паспортов безопасности потенциально-опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;

- Приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечение проезда к зданиям и сооружениям и открытым водоемам;

- Очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.;

- Доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

Таблица 13.2

Основные факторы ЧС техногенного характера

на территории Ругозерского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение объекта, площадь территории объекта, Га / кв. м | Наименование предприятия (организации), юридический адрес | Санитарно-защитная зона объекта, м | Класс, опас-ности | Перечень опасных производств, с указанием опасных веществ и их количества. | Зоны сильного поражения | Количество населения проживающего в зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пожароопасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЗП Муезерское ДРСУ п. Ругозеро | п. Муезерский Промзона – 2 | 50м | 5А | АБ, ДТ законсервирован | локальная | нет |

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС, связанные с переливом нефтепродуктов в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики, разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна – резервуар»; разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны и т. д.

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигнуть до 5 раз в год

Химически опасные объекты

На территории Ругозерского сельского поселения находится  хлораторная на водозаборных сооружениях п. Ругозеро  – «ПУП ЛКС», п. Ругозеро – ООО «Нива. Они представляют потенциальную химическую опасность из-за применяемого для обеззараживания воды жидкого хлора. (прием, складирование жидкого хлора, испарение и дозирование газообразного хлора, а также приготовление и подача хлорной воды для обработки озерной воды). Максимальное количество находящегося в хлораторной жидкого хлора – 12 т.  Жидкий хлор находится в металлических контейнерах по 1т. под давлением 0,6-0,8 МПа (6-8 кг/см2). Биологически  и радиоактивных опасных веществ нет.

Исходя из статистики аварий на химически опасных объектах на территории Ругозерского сельского поселения – вероятность возникновения ЧС находится в пределах допустимых значений.

Наиболее вероятным сценарием аварии может быть аварийная ситуация, связанная с разрывом трубопровода, выброс газообразного хлора, образование пароаэрозольного облака, интоксикация персонала. Социально-значимых объектов в зоне возможного поражения нет.

Риски возникновения техногенного пожара на ХОО

Исходя из статистики пожаров на территории очистных сооружений – вероятность возникновения ЧС, связанной с пожарами на ХОО находится в пределах допустимых значений. Предполагаемые причины возникновения пожара: нарушение ППБ при работе с электрооборудованием, ремонтные работы, использование открытого источника огня, теракт.  Жилые здания в зону разрушения и пожара не попадают.

Риски возникновения на ХОО ЧС, связанных с нарушением технологического процесса

Исходя из статистики аварий на территории ХОО – вероятность возникновения ЧС, связанной с нарушением технологического процесса на ХОО, находится в пределах допустимых значений. Предполагаемые причины возникновения ЧС: нарушение технологического процесса, нарушение ППБ при работе с электрооборудованием, ремонтные работы теракт.

Проводимые мероприятия:

- поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров,

- поддержание на необходимом уровне запасов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- осуществление контроля над состоянием систем оповещения.

- проведение подготовительных мероприятий по организации первоочередного жизнеобеспечения и обеспечение готовности подразделений для оказания помощи пострадавшим.

- оповещение населения о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций, используя возможности СМИ.

Пожароопасные объекты

К потенциально опасным объектам в пожарном отношении на территории Ругозерского сельского поселения относятся склады нефтепродуктов в Ругозеро - прием, хранение и обеспечение производственного процесса. Химически, биологически и радиационных опасных веществ нет. Наиболее вероятное развитие аварийной ситуации – авария, связанная с частичным разрушением емкости автоцистерны с проливом до 0.3 куб.м нефтепродуктов; разгерметизация автоцистерны – образование пятна пролива – не принятие в полном объеме мер по плану ЛРН – испарение топлива – образование топливовоздушной смеси – взрыв топливовоздушного облака. Социально – значимые объекты в зоне поражения отсутствуют.

Риск возникновения техногенного пожара

Исходя из статистики пожаров на складе нефтепродуктов, вероятность возникновения ЧС связанной с техногенным пожаром возможна в случае нарушения технологического процесса, ремонтных работ и теракта. Жилые здания в зону разрушения и пожара не попадают.

Аварии на транспорте

К наиболее опасным участкам следует отнести все имеющие пересечение автомобильных дорог, автодорожные мосты. На территории района участков дорог с наиболее вероятным риском возникновения ДТП не установлено. Крупных ДТП в период с 2008 по 2009 годы не зафиксировано. Решением руководства УГИБДД МВД по РК стационарные посты ДПС на территории района упразднены.

Воздушные сообщения осуществляется только из районного центра в экстренных случаях для эвакуации больных в республиканскую больницу санитарной авиацией (вертолетами).

Исходя из статистики аварии на воздушном транспорте на территории района – маловероятны.

Чрезвычайные ситуации на системах жизнеобеспечения

Социальную напряженность вызывают чрезвычайные ситуации на системах жизнеобеспечения населения – аварии на объектах теплоснабжения и энергоснабжения; - взрывы бытового газа и пожары в жилых домах. В основном возникновении чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно со значительной степенью их износа.

Объектами риска в районе являются системы тепло, водо-, газоснабжения.

В ежегодной программе социально-экономического развития Ругозерского сельского поселения предусматривается реконструкция и строительство систем жизнеобеспечения населения.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории района в основном обуславливается естественными геологическими факторами.

На большей части территории района в период с 1990 по 1992 годы проводились специальные радиоэкологические исследования силами ГП «Невскгеология». В результате этих исследований установлено, что значительная доля (70-80%) излучений площади характеризуется величиной мощности дозы гамме излучения менее 6 мкр/час.

Поля повышенной радиоктивности отмечаются в пределах полосы север-северо-западного (350) простирания шириной 40-60 км., протянувшейся от п. Гимолы на юге, через окрестности районного центра до оз. Кимасозеро на севере.

По совокупности всех данных на территории района выделяется один участок (юго-восточная часть), где максимально проявлены неблагоприятные естественные факторы радиационной обстановки. В его пределах расположены пос. Суккозеро и Гимолы.

При поисковых радиометрических работах на территории Муезерского района в различные годы было выявлено несколько сотен локальных концентраций урана. Масштабы их меняются от точечных (10х10 см) до довольно значительных (от сотен до первых тысяч кв.км), а интенсивность гамма-излучения варьируется от 50 до 4500 мкр/час. По площади они распределены неравномерно, концентрируясь в полосе 5-10 км от оз. Нюк на севере до оз. Хедо, на юге и юго-восточной части района в окрестностях п.п. Суккозеро и Гимолы.

Все это свидетельствует о том, что радиационная обстановка в Муезерском муниципальном районе обусловлена преимущественно естественными факторами, которые и следует учитывать в первую очередь при развитии социально-бытовой инфраструктуры.

Объектов, использующих в производственной деятельности радиоактивные или химически опасные вещества, в населенных пунктах не имеется.

По данным геологоразведочных работ, проводимых с конца 40-х годов прошлого столетия и радиоэкологических исследований проведенных в 1990-1992 годах на территории Муезерского района были выявлены:

- ареалы повышенной радиоактивности с мощностью дозы гамма излучения более 6 мкр/час;

- аномально радиоактивные водоисточники, вторичные аккумуляции урана в торфяниках и почвах;

- участки распространения пород с повышенным содержанием естественных радионуклидов, площади и участки предполагаемого выноса и привноса урана из горных пород;

- площадные и локальные скопления искусственных радиоизотопов, в частности цезия.

Поля повышенной радиоактивности отмечаются в пределах полосы северо-северо-западного простирания (3500), шириной 40-60 км, протянувшийся от п. Гимолы на юге, через окрестности районного центра до оз. Кимасозеро на севере .

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Ругозерского сельского поселения, с указанием категорий, к которым планируется отнести эти участки, и целей планируемого использования

| № пп | Сведения о планируемых для размещения объектов местного значения поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта |
| 1 | Функциональная зона - Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| I | Включение в земли (границы) населенного пункта п. Ругозеро земель сельскохозяйственного назначения для размещения личных подсобных хозяйств и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств. Разработка проектов планировки для размещения объектов социального назначения (в т.ч. коммунально – бытового назначения, объектов здравоохранения, образования) при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов | Развитие сельского хозяйства на территории поселения и объектов социального назначения | Личные подсобные хозяйства и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства | Ориентировочная площадь участка – 15,6 га | Восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050105) |
| II |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 1,5 га | Восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050104) |
| II |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 33,0 га | Восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050105 и № 10:19:0050107) |
| IY |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 1,5 га | Юго - восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050109) |
| Y |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 13 га | Юго - восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050115) |
| XI | Включение в земли (границы) населенного пункта п. Ондозеро земель сельскохозяйственного назначения для размещения личных подсобных хозяйств и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств. Разработка проектов планировки для размещения объектов социального назначения (в т.ч. коммунально – бытового назначения, объектов здравоохранения, образования) при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов | Развитие сельского хозяйства на территории поселения и объектов социального назначения | Личные подсобные хозяйства и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства | Ориентировочная площадь участка – 21 га | Северо – западная часть п. Ондозеро в кадастровом квартале № 10:19:0060104, № 10:19:0060105 |