- Утверждено

Решением Совета Ругозерского  сельского поселения

- Генеральный план

Ругозерского  сельского поселения

- Муезерского муниципального района

- Республики Карелия

- Положение о территориальном планировании

г. Петрозаводск

2013г.

Республика Карелия

Общество с ограниченной ответственностью

"ГАЛАНА"

Свидетельство о допуске  № 0055.04-2010-1001054339-П-047 от 29.03.2012г.

Шифр: 33-Г/12 ГП

| Заказчик: | Администрация Ругозерского сельского поселения |
| --- | --- |

Генеральный план

Ругозерского сельского поселения

Муезерского муниципального района

Республики Карелия

Том I.

Положение о территориальном планировании

| Директор ООО "Галана" | С.Ю.Лощилов |
| --- | --- |

|  | Распространение и размножение настоящего тома является исключительным правом ООО "Галана" (письмо №Ц-64/4 от 30.10.94г. Госкомархстроя РФ). |
| --- | --- |

г. Петрозаводск

2013г.

|  | Оглавление | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение.................................................................................................................................... | 4 |
| 1) | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Ругозерского сельского поселения | 6 |
|  | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 12 |
| 2) | Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, за исключением линейных объектов | 13 |
| 3) | Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения Муезерского муниципального района, за исключением линейных объектов | 14 |

Карты в составе материалов по обоснованию Генерального плана

Ругозерского   сельского поселения:

| № пп | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта функциональных зон с указанием планируемых в них объектов регионального значения, объектов местного значения Муезерского муниципального района | 1:10000 |
| 2 | Поселок Ругозеро и поселок Северный. Карта планируемых для размещения объектов местного значения Ругозерского сельского поселения. Карта планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения Муезерского муниципального района. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. Границы зон с особыми условиями использования территорий. | 1:2000 |
| 3 | Поселок Ондозеро. Карта планируемых для размещения объектов местного значения Ругозерского сельского поселения. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. Границы зон с особыми условиями использования территорий. | 1:2000 |
| 4 | Карта объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий | 1:10000 |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 |

Карты населенных пунктов Ругозерского  сельского поселения разработаны на цифровых ортофотопланах в Масштабе 1:2000, предоставленных Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.

Карты – схемы Ругозерского   сельского поселения разработаны на цифровой картографической основе М 1: 100 000, предоставленной Министерством строительства Республики Карелия.

Также использованы планово – картографические материалы Администрации Ругозерского   сельского поселения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАЗРАБОТАН КОЛЛЕКТИВОМ ООО «ГАЛАНА»

| Директор ООО «Галана» .......................................................................................... |  | С.Ю.Лощилов |
| --- | --- | --- |
| Основные разделы выполнены: |  |  |
| Автор проекта ........................................................................................................... |  | М.И.Петровская |
| Материалы по обоснованию проекта ..................................................................... |  | М.И.Петровская А.Н. Журавлева |
| Развитие транспортной инфраструктуры ............................................................... |  | М.И.Петровская |
| Развитие объектов электроснабжения .................................................................... |  | Т.И.Бокова |
| Развитие объектов тепло- и газоснабжения ......................................................... |  | Н.В.Ильина |
| Развитие объектов водоснабжения и водоотведения ........................................... |  | О.В.Николаева |
| Охрана окружающей среды ..................................................................................... |  | О.В.Николаева |
| Риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Н.В.Ильина |

Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации Ругозерского  сельского поселения.

- Введение

Генеральный план Ругозерского сельского поселения разработан ООО «Галана» по заданию Администрации Ругозерского сельского поселения  (Муниципальный Контракт № 2аэф-12 от ноября 2011 года).

Генеральный план рассматривается в административных границах Ругозерского сельского поселения, которое входит в состав Муезерского муниципального района.

Территория Ругозерского сельского поселения граничит (является смежной) с территориями Сосновецкого сельского поселения, Чернопорожского сельского поселения, Ледмозерского сельского поселения, Муезерского городского поселения, Паданского сельского поселения. Границы Ругозерского сельского поселения установлены Законом Республики Карелия от 01.11.2004 N 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

В состав поселения входят населенные пункты:

- п. Ругозеро

- п. Северный

- п. Ондозеро

Административным центром Ругозерского сельского поселения является поселок Ругозеро, который расположен на расстоянии 95 км от пос. Муезерский.

Площадь территории Ругозерского сельского поселения 3990 кв.км.

Численность населения Ругозерского сельского поселения 909 человек.

Генеральный план Ругозерского сельского поселения разработан на основании документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;

- Федеральный закон от 20 марта 2011 г. №41-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования”;

- Федеральный закон от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «Земельный кодекс»;

- Федеральный закон от 04.12.2006г. № 210-ФЗ «Лесной кодекс»;

- Федеральный закон от 21.12.2004г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Республики Карелия от 01.11.2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденные Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П;

- Другие нормативные документы.

Кроме того, в основу градостроительного развития поселения на период до 2032 года положены стратегические цели и задачи, принятые в следующих документах:

- Стратегия социально-экономического развития РК до 2020 года, утвержденная Постановлением Законодательного собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1775-IY ЗС;

- Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года, утвержденная Постановлением Законодательного собрания Республики Карелия от 24 февраля 2011 года № 1995-IY ЗС;

На основе республиканских целевых программ:

- "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года". (Постановление ЗС РК от 09.11.2006 N 49-IV ЗС);

- "Развитие кадрового потенциала Республики Карелия" на период 2008-2012 годов" (Распоряжение Правительства РК от 01.04.2008 N 142р-П),

- "Социальная поддержка инвалидов в Республике Карелия" на 2008-2011 годы" (Распоряжение Правительства РК от 30.01.2008 N 44р-П);

- "Сохранение генофонда карельской березы и воспроизводство ее ресурсов в целях промышленного освоения на территории Республики Карелия" на 2008-2015 годы" (Распоряжение Правительства РК от 30.09.2008 N 387р-П);

- "Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-2011 годы" («Карелия территория согласия») (Распоряжение Правительства РК от 25.01.2007 N 22р-П);

- "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года" (Распоряжение Правительства РК от 25.09.2006 N 284р-П);

- Схема территориального планирования Республики Карелия, разработанная ФГУП РосНИПИ Урбанистики по заданию Правительства Республики Карелия в 2006-2007гг.;

- Схема территориального планирования Муезерского муниципального района, разработанная ФГУП РосНИПИ «Урбанистика» в 2010 году;

При разработке Генерального плана Ругозерского   сельского поселения использованы материалы:

- Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Карелия;

- Администрации Ругозерского   сельского поселения;

- Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Республики Карелия;

Учтены предложения заинтересованных лиц.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2033 года, с выделением первой очереди до 2023 года и второй очереди до 2033 года.

Первая очередь Генерального плана разработана на основе Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, программы Социально-экономического развития Муезерского муниципального района до 2012 года, а также специализированных отраслевых программ и проектов, реализуемых на территории поселения.

Вторая очередь Генерального плана может являться основополагающим документом для разработки стратегий и программ социально-экономического развития  поселения и инвестиционных программ субъектов естественных монополий в период от 2023 года до 2033 года.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ только утвержденный Генеральный план дает возможность разрабатывать проекты планировки и проекты межевания для вновь осваиваемых территорий, разрабатывать и утверждать Правила землепользования и застройки. Наличие этих основополагающих градостроительных документов упрощает как порядок согласования градостроительных решений, так и оценку объектов недвижимости и принятие решений, связанных с выбором земельных участков для нового строительства.

1). Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Ругозерского   сельского поселения

| № пп | Сведения о планируемых для размещения объектов местного значения поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта |
| 1 | Функциональная зона - Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| I | Включение в земли (границы) населенного пункта п. Ругозеро земель сельскохозяйственного назначения для размещения личных подсобных хозяйств и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств. Разработка проектов планировки для размещения объектов социального назначения (в т.ч. коммунально – бытового назначения, объектов здравоохранения, образования) при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов | Развитие сельского хозяйства на территории поселения и объектов социального назначения | Личные подсобные хозяйства и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства | Ориентировочная площадь участка – 15,6 га | Восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050105) |
| II |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 1,5 га | Восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050104) |
| II |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 33,0 га | Восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050105 и № 10:19:0050107) |
| IY |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 1,5 га | Юго - восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050109) |
| Y |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 13 га | Юго - восточная часть п. Ругозеро (территория примыкает к кадастровому кварталу № 10:19:0050115) |
| XI | Включение в земли (границы) населенного пункта п. Ондозеро земель сельскохозяйственного назначения для размещения личных подсобных хозяйств и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств. Разработка проектов планировки для размещения объектов социального назначения (в т.ч. коммунально – бытового назначения, объектов здравоохранения, образования) при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов | Развитие сельского хозяйства на территории поселения и объектов социального назначения | Личные подсобные хозяйства и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства | Ориентировочная площадь участка – 21 га | Северо – западная часть п. Ондозеро в кадастровом квартале № 10:19:0060104, № 10:19:0060105 |
| XII | Проектирование и строительство сельскохозяйственного объекта | Развитие сельскохозяйственного производства | Сельскохозяйственный объект (на месте утраченной фермы КРС) | Ориентировочная площадь участка – 3,2 га. Класс 3. Санитарно – защитная зона 300 метров | Северо – западная часть п. Ондозеро |
| XIII | Проектирование и строительство сельскохозяйственного объекта | Развитие сельскохозяйственного производства | Сельскохозяйственный объект (на месте утраченной фермы КРС) | Ориентировочная площадь участка – 2.5 га. Класс 4. Санитарно – защитная зона 100 метров | Северо – западная часть п. Ондозеро |
| 2 | Функциональная зона - Зона градостроительного использования |  |  |  |  |
| YI | Резервные территории поселения в границах п. Ругозеро для индивидуального жилищного строительства. Разработка проектов планировки | Обеспечение населения земельными участками под ИЖС | Жилая зона | Ориентировочная площадь участка – 1,9 га 8 участков по 0,15 га) | Северо – восточная часть н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050105 |
| YII |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 6,0 га 24 участка по 0,15 га) | Центральная часть н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050109 |
| YIII |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 1,2 га 6 участков по 0,15 га) | Центральная н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050102 |
| IX |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 2,1 га 9 участков по 0,15 га) | Юго – западная часть н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050102 |
| X |  |  |  | Ориентировочная площадь участка – 1,2 га 6 участков по 0,15 га) | Юго – западная часть н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050102 |
| 3 | Резервные территории поселения в границах п. Ругозеро для строительства общежития | Улучшение жилищных условий населения | Жилая зона | Ориентировочная площадь участка – 0,5 га | Юго – западная часть н.п. в кадастровом квартале № 10:19:0050117 |
| 4 | Разработка проектно – сметной документации и выполнение капитального ремонта клуба | Повышение уровня культуры населения поселения | Общественно-деловая зона | Ориентировочная площадь участка 0,12 га. | п. Ругозеро |
| 5 | Реконструкция стадиона (улучшение покрытия): установка раздевалок, скамеек, туалета. | Развитие физической культуры и спорта | Рекреационная зона | Ориентировочная площадь участка 0,7 – 0,9 га | п. Ругозеро (территория школы) |
| 6 | Строительство хоккейной площадки с ограждением | Развитие физической культуры и спорта | Рекреационная зона | Ориентировочная площадь участка 0,2 га | п. Ругозеро (территория школы) |
| 7 | Проектирование и строительство бассейна | Развитие физической культуры и спорта | Рекреационная зона | 25,0 кв.м площади зеркала воды | п. Ругозеро (территория школы) |
| 8 | Проектирование и строительство спортивного комплекса | Развитие физической культуры и спорта | Рекреационная зона | Ориентировочная площадь участка 1,5 га | п. Ондозеро, примыкает с юго – западной стороны к территории школы |
| 9 | Реконструкция и строительство площадок отдыха и детских площадок с установкой малых архитектурных форм | Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов поселения | Общественно-деловая зона |  | Территория населенных пунктов |
| 10 | Разработка проекта благоустройства и озеленения территории центральной части пос. Ругозеро | Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов поселения | Общественно-деловая зона | Ориентировочная площадь участка 1,5 га | п. Ругозеро |
| 11 | Строительство пожарного пирса | Реализация Программы по обеспечению снижения пожаров на территории населенных пунктов | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Ориентировочная площадь участка 0,02 га | Территория населенных пунктов |
| 12 | Строительство пожарного водоема |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Ориентировочная площадь участка 0,02 га | Территория населенных пунктов |
| 13 | Проектирование и строительство водозаборных сооружений | Организация в границах поселения сети централизованного водоснабжения | Зона инженерной инфраструктуры | Ориентировочная площадь участка 1,2 га | п. Ондозеро |
| 14 | Проектирование и строительство канализационных локальных очистных сооружений | Организация в границах поселения сети централизованной канализации | Зона инженерной инфраструктуры | Ориентировочная площадь участка 0,5 га | п. Ондозеро |
| 15 | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностных вод | Обеспечение мероприятий по организации рельефа и водоотводу | Зона инженерной инфраструктуры | Ориентировочная площадь участка 0,5 га | п. Ругозеро и п. Ондозеро |
| 16 | Реконструкция существующей котельной |  |  |  | п. Ругозеро котельной) |
|  | Функциональная зона - Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 17 | Оборудование территории пляжа малыми архитектурными формами, кабинами для переодевания, туалетами | Создание условий для массового отдыха жителей поселения | Рекреационная зона | Площадь территории 0,1 га | п. Ругозеро |
| 18 | Формирование земельного участка для строительства базы отдыха | Создание условий для массового отдыха жителей поселения | Рекреационная зона | Площадь территории 1,5 га | п. Ругозеро и п. Ондозеро |
| 19 | Предоставление земельных участков для объектов отдыха и туризма (например охотничьи хозяйства) | Размещение объектов туризма | Рекреационная зона | Площадь земельного участка – 1,5 га | п. Ругозеро и п. Ондозеро |
|  | Функциональная зона - Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 20 | Строительство площадок для мусоросборников | Организация сбора и вывоза мусора |  | Площадь земельного участка – 20 кв.м | Территория населенных пунктов |
| 21 | Оформление земельно – правовых документов для кладбища | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений |  |  | Территория населенных пунктов |

Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

|  | Наименование предприятия | Класс опасности | Нормативное значение СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревообрабатывающее предприятие | 3 | 300 |
| 2 | Завод по производству мебели | 4 | 100 |
| 3 | Завод по производству топливных торфяных брикетов | 3 | 300 |
| 4 | Деревообрабатывающее предприятие по изготовлению пелетов | 3 | 300 |
| 5 | Производство по переработке овощей | 5 | 50 |
| 6 | Производство по переработке дикорастущих | 5 | 50 |
| 7 | Производство по переработке молока населенных пунктов поселения * При производительности до 10 т/сут | 5* | 50* |
| 8 | Производство по переработке рыбы * При производительности до 10 т/сут | 5* | 50* |
| 9 | Овощехранилище | 5 | 50 |
| 10 | Забойный пункт населенных пунктов поселения | 3 | 300 |
| 11 | Комплекс зданий торгового центра и сельскохозяйственного рынка населенных пунктов поселения | 5 | 50 |
| 12 | Предприятие по производству сувениров | 4 | 100 |
| 13 | Стадион населенных пунктов поселения | 4 | 100 |
| 14 | Полигон ТБО | 1 | 1000 |
| 15 | Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта населенных пунктов поселения | 5 | 50 |
| 16 | Сельские кладбища | 5 | 50 |
| 17 | Кладбища площадью 10-20га | 3 | 300 |
| 18 | Котельные | По расчету |  |
| 18а | Газовая модульная котельная | 5 | 50 |
| 19 | Фермы КРС до 1200 голов | 3 | 300 |
| 20 | Насосные канализационные станции производительностью до 200м3/сут | - | 15 |
| 21 | Локальные канализационные очистные сооружения производительностью до 200м3/сут | - | 15 |
| 22 | Очистные сооружения поверхностного стока открытого типа | - | 100 |
| 23 | Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками производительность до 5тыс м3/сут | - | 200 |
| 24 | Скотомогильники с захоронением в ямах | 1 | 1000 |
| 25 | Метеостанция |  | 200 |
| 26 | Автодорога федерального значения – а/м «Кола» |  | 100 |
| 27 | Автодорога регионального значения |  | 50 |
| 27 | Водозаборные сооружения. Зоны санитарной охраны: 1-ый пояс - не менее 100 метров по всем направлениям по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-весенней межени; 2-ой пояс – по акватории во все стороны от водозабора на расстоянии 3 км – в обе стороны по берегу на 3 км; - от уреза воды при нормальном подпорном уровне на 500 метров |  |  |
| 28 | Водозаборные скважины. Зоны санитарной охраны: 1 пояс – 50 метров, 2-ой пояс – 200 метров. |  |  |

2). Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения Республики Карелия, за исключением линейных объектов

Реквизиты документа: «Схема территориального планирования Республики Карелия» разработана Общество с ограниченной ответственностью "КомплексПроект". Схема разработана на расчетный срок до 2030 года, с выделением первой очереди до 2020 года и второй очереди до 2030 года.

Заказчик:  Министерство строительства Республики Карелия.

1.1.1. Объекты капитального строительства регионального значения в области автомобильного транспорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вторая очередь - до 2030 года |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог (Линейный объект) |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкция участков автодороги в направлении Лендеры – Кивоваара – Реболы. | Муезерский район – Лендерское с.п., Ребольское с.п., Лендерское с.п. | Санитарно-защитная зона 50 метров |  |

| 1.2.Объекты, обеспечивающие деятельность естественных монополий. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Объекты энергетики регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Примечание |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Вторая очередь - до 2030 года (в т.ч. Линейный объект) |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Реконструкция ПС 110 кВ №9 «Ругозеро». | Муезерский район – Ругозерское с.п. | ПС 110 кВ / Охранная зона – 20 метров |  |  |  |
| 2.2.2. Объекты газоснабжения регионального значения. № п/п; Наименование, назначение объекта, мероприятий; Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт); Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов); Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. 1 очередь - до 2020 года (в т.ч. Линейный объект). 1; Строительство газопроводов-отводов Ø325мм с сооружением газораспределительных станций (ГРС) на г.Костомукшу; Муезерский район – Ругозерское с.п., Ледмозерское с.п.; Костомукшский г.о.; Санитарно-защитная зона 100 метров. |

3). Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения Муезерского муниципального района, за исключением линейных объектов

Реквизиты документа: «Схема территориального планирования Муезерского муниципального района» разработана ФГУП Федеральный кадастровый центр «Земля» Петрозаводский филиал», Учреждением Российской академии наук Институт экономики КарНЦ РАН, Региональный центр новых информационных технологий ПетрГУ в 2011 году.

Заказчик:  Администрация  Муезерского муниципального района

В составе раздела разработаны мероприятия по территориальному планированию (далее мероприятия) с разбивкой на последовательность их выполнения (см. таблицу). Первая очередь – до 2015 г. Расчетный срок – до 2030 г.

# Мероприятия по территориальному планированию Муезерского муниципального района.

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства значения муниципального района в сфере образования

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школа в с. Ругозеро | Капитальный ремонт, подготовка проектной документации. | 2015 | Модернизация образования РК |
|  | Муниципальный район Детские образовательные учреждения | Обеспечение пищеблоков новым технологическим оборудованием. Составление сметной документации, подготовка заявок на ремонт. | 2030 | Финансирование за счет внебюджетных источников |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства значения муниципального района в сфере здравоохранения

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ругозеро | Капитальный ремонт дома культуры | 2015 | Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района на 2012-2015 гг. |

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (состоящих в муниципальной собственности) в исторических поселениях. | Проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования. | 2030 |  |
|  | Проведение предварительного археологического обследования территории, подлежащей хозяйственному освоению, с целью возможного выявления памятников археологии и военной истории. | Предварительное обследование объекта для выявления границ территории археологического памятника. Разработка проекта зоны охраны памятников археологии | 2030 |  |

## Строительство спортивно-физкультурных объектов

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ругозеро | Реконструкция спортивной площадки | 2015 | Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района на 2012-2015 гг. |

## Мероприятия по созданию объектов малого предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства | Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса. Улучшение обслуживания населения. Создание новых рабочих мест. | 2030 | Программа социально-экономического развития Муезерского муниципального района на 2012-2015 гг. |

## Мероприятия по совершенствованию инженерной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение объекта | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Ругозеро | Замена котельного оборудования | 2015 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства РК |

## Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, основные характеристики | Сроки выполнения мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обустройство площадки под ТБО в районе с. Ругозеро | В 4 км от с. Ругозеро по дороге на Ондозро – 8 км. Утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение отходов производства и потребления, ликвидация всех очагов загрязнения не отвечающих нормативным требованиям полигонов отходов, несанкционированных свалок. | 2030 г. | Программа «Экология и природные ресурсы РК» на 2004-2010 гг., продолжение |